Raadiotrakti ehk raadiolingi all on siin mõeldud raadiosaatjast, raadiolainete levi keskkonnast ja raadiovastuvõtjast koosneva süsteemi raadiosagedusliku osa (joon. 1).

## 1. Ülekantava võimsuse valem (Friisi valem)

R

Saatja

(stj)

Pstj

Gstj

Vastuvõtja

(vv)

Gvv

Pvv

Joonis 1

Vastuvõtja antenni juures tekkiv võimsustihedus S on seotav saatja poolt genereeritava võimsuse Pstj, saateantenni võimendusega Gstj ja  kauguse R kaudu järgmiselt:

S=Pstj4πR2Gstj   (W/m2).

Vastuvõetav võimsus on määratav võimsustihedusega, korrutatuna vastuvõtuantenni efektiivse pindalaga:

Pvv=S⋅Aeff.vv=PstjGstj4πR2Aeff.vv   (W).

Antenni efektiivne pindala Aeff.vv on seotud antenni võimendusega alljärgnevalt:

Gvv=4πλ02Aeff.vv .     Siin λ0- lainepikkus eetris (m). Avaldades siit Aeff.vv:

nin   ja pannes selle valemisse Pvv=PstjGstj4πR2Aeff.vv, saame signaali võimsuseks vastuvõtupoolel:

Pvv=PstjGstjGvvλ02(4πR)2.

Saadud tulemus on transmissioonitraktides tuntud kui

FRIIS’i võimsuse ülekandmise valem.

Vastuvõetava signaali võimsus on võrdeline mõlemi antenni võimendusteguriga ja pöördvõrdeline side KAUGUSE RUUDUGA.

Toodud seosest saab avaldada ka side maksimaalse ulatuse ideaaltingimustes:

Rmax=PstjGstjGvvλ02(4π)2Ssis.min;

kus Svv.sis.min- minimaalne sisendsignaali võimsus vastuvõtjas.

Arvestades aga reaalses sides tekkivate kadudega (antennide suunakarakteristikute kõrvalekalded, polarisatsiooni, takistuste sobituste kõrvalekalded, atmosfäärikaod)- toome ülaltoodud valemisse sisse kaoteguri Ltrakt. Nii saame:

Rmax=PstjGstjGvvλ02(4π)2Svv.sis.minLtrakt.

Kadudele lisaks on raadiotraktis ka mürad. Kuna vastuvõtjale on ühest küljest omane sisenevate mürade vähendamine (näiteks mürade ribalaiuse piiramisega), teisest küljest aga lisanduvad neile vastuvõtja omamürad – siis sidekauguse määravaks näitajaks osutub lõppkokkuvõttes vajaliku signaali/müra suhte tagamine vastuvõtja väljundis.  Selleks kasutame  vastuvõtja mürateguri mõistet:

F=Svv.sisNvv.sisSvv.väljNvv.välj.

Seega vastuvõtja mürategur näitab, kui palju on signaal-müra suhe vastuvõtja sisendis suurem kui signaal-müra suhe vastuvõtja väljundis.

Vastuvõtja sisendsignaal avaldub: Svv.sis=Svv.sis.min=Nvv.sisFSvv.väljNvv.väljmin=

Teatavasti müra Nsis avaldub temperatuuri T (K), ribalaiuse B (Hz) ja Boltsmanni teguri k korrutisena.

Asendades viimase tulemi lähteseosesse Rmax=PstjGstjGvvλ02(4π)2Svv.sis.minLtrakt,

saame:Rmax=PstjGstjGvvλ02(4π)2kTBF(Svv.väljNvv.välj)minLtrakt

Saame avaldada ka signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis sidekaugusel R:

Svv.väljNvv.välj=PstjGstjGvvkTBF⋅Ltraktλ04πR2.

Kahest viimasest seosest võib teha järgmised järeldused:

- Sideulatuse kahekordistumine vajab neljakordset saatevõimsust; väljundvõimsuse tõstmise vajadust saab vähendada antenni võimenduse tõstmisega (teravama suunakarakteristikuga antenni kasutamisega)

- Signaal-müra suhe vastuvõtja väljundis suureneb sideulatuse ja trakti kadude vähendamisega.

### Näide 1:

Saatja väljundvõimsus on 100 W sagedusel 10 GHz. Saatja antenni võimendus on 36 dB ja vastuvõtja antenni võimendus on 30 dB. Milline on vastuvõetava signaali võimsuse nivoo 40 km kaugusel, kui:

- trakt on kadudeta?

- trakti kadu on 10 dB?

Lahendus:

1. Täpsustame lähteandmeid:                             f=10GHz; λ0=cf=3cm=0,03m; Pstj=100W;

Gstj=36dB=4000;  Gvv=30dB=1000.

2. Kadudeta traktis:

Pvv=PstjGstjGvvλ02(4πR)2=100⋅4000⋅1000⋅(0,03)2(4π⋅40⋅103)2=1,425⋅10−6W=1,425μW;

Huvitav on leida sellele vastuvõtja vajalikule tundlikkusele võimsuse järgi vastav tundlikkus pinge järgi näiteks 50 oomilise sisendtakistuse korral:

P=U2R ⇒ U=P⋅R=1,425⋅10−6⋅50=71,25⋅10−3=8...9........mV

3. 10 dB (10-kordsete) kadudega traktis:     Pvv=PstjGstjGvvλ02(4πR)2⋅1Lkanal=0,1425μW.Pinge järgi: 7,125⋅10−3=2..3mV

## 2. Kaod eetris

Varasemast oli näha, et kauguse suurenemisega kiirgavast antennist nõrgeneb vabas eetris leviva signaali võimsustihedus Pstj4πR2võrdeliselt kauguse R ruuduga. Vaatleme olukorda, kus nii saate- kui ka vastuvõtu poolel on tegemist isotroopiliste antennidega (joon. ...)

Seega kui Gstj=Gvv=1, võrdub võimsus vastuvõtja sisendis Pvv=Pstjλ04πR2. Siit tulenevalt saame avaldada eetri kao (Space Loss) SL alljärgnevalt:

SL suhtearvuna: SL=PstjPvv=4πRλ02;

SL dB: SL=10lgPstjPvv=20lg4πRλ0.

Gvv

R

Gstj

Joonis ....

### Näide 2:

Arvutada eetri kadu 4GHz –l sagedusel 35860 km kaugusel.λ0=cf=3⋅1084⋅109=0,075m;                         SL=4πRλ02=4π⋅3,586⋅1070,0752=3,61⋅1019 ehk 196dB.

## 3. Raadiolingi valem ja lingi büdžett (bilanss)

Kirjutades ümber Friisi valemi Pvv=PstjGstjGvvλ02(4πR)2   kujule

Pvv=PstjGstjGvvλ04πR21Ltrakt,

oleme saanud nn lingi valemi. Trakti kadu koosneb mitmetest ebatäpsustest tingitud kadudest (näiteks antenni sobitusel, antenni suunakarakteristiku kõrvalekaldest), samuti näiteks atmosfääri, polarisatsiooni kadudest.

Avaldades saadud valemi logaritmide kaudu, saame lingi büdžeti:

10lgPvv=10lgPstj+10lgGstj+10lgGvv−20lg4πRλ0−10lgLtrakt

Ehk    Pvv=Pstj+Gstj+Gvv−SL−Ltrakt  (detsibellides).

Siin siis eetri kaod SL=20lg4πRλ0.

### Näide 3:

| Vaatleme sidelinki maa-satelliit. #### Lingi büdžet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maapealse saatja võimsus (Pstj) | 1250 W ehk +30,97 dBW |  |
| ##### Maapealse antenni fiidrikaod |  | -2 dB |
| Maapealse antenni võimendus (Gstj) |  | 54,53 dB |
| Maapealse antenni suunaviga |  | -0,26 dB |
| Muud kaod |  | -3 dB |
| Eetri kadu (SL) |  | -207,22 dB |
| Atmosfääri kadu |  | -2,23 dB |
| Polarisatsiooni kadu |  | -0,25 dB |
| Satelliitantenni fiidri kadu |  | 0 dB |
| Satelliitantenni võimendus (Gvv) |  | 37,68 dB |
| Satelliitantenni suunaviga |  | -0,31 dB |
| Võimenduste - kadude summa |  | -123,06 dB |
| Satelliidi poolt vastuvõetud võimsus (Pvv) |  | -92,09 dBW või -62,09 dBm |

14,2 GHz

(λ0=0,0211m) 1250 W

R=37134 km

Satelliit- vastuvõtja

Svv.sis=Pvv

Nvv.sis=kTB

Svv.välj

Nvv.välj

F = 6,59 dB

BW = 27 MHz

Joonis ....

Arvutame eetri kao: SL=20lg4πRλ0=207,22 dBning paneme paika lingi büdžeti (vt ülal).

Teades vastuvõtja sisendisse saabuvat signaali võimsust, saab järgmisena arvutada signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis. Kasutades vastuvõtja mürateguri avaldist:

F=Svv.sisNvv.sisSvv.väljNvv.välj,

saame avaldada signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis:

Svv.väljNvv.välj=Svv.sisNvv.sis1F=Svv.siskTBF=PvvkTBF.

Satelliitvastuvõtja mürateguriks oli antud 6,59 dB ja lingi ühe trakti ribalaiuseks oli antud 27 MHz. Arvutame hinnangulise signaal-müra suhte vastuvõtja väljundis, võttes lähtealuseks vastuvõtjale ruumi temperatuuri 290K ning lingi büdžetist (vt tabel ülal) vastuvõtja poolt vastu võetava võimsuse:

Svv.väljNvv.välj (dB−s)=10lgSvv.väljNvv.välj=10lgPvvkTBF=10lgPvv−10lgkTBF=−92,09dBW−(−123,10dBW)=31,01dB või 1262

Saadud signaal-müra suhe (SNR) on küllalt kõrge, tagamaks eeldatavasti ka piisava varu ilmamuutuste, suurte temperatuuri kõikumiste korral. Varu on vajalik ka side tagamiseks näiteks äikesetormi ajal – kus atmosfääri kaod järsult kasvavad.

## Efektiivne isotroopiline kiirgusvõimsus ja G/T parameetrid

### A. Efektiivne isotroopiline kiirgusvõimsus EIRP  - iseloomustab väljasaadetud võimsust, mis oleks vastuvõtuks vajalik siis - kui kiirgav antenn on isotroopiline (antenni võimendus võrdub ühega ehk antenn kiirgab igas suunas ühtemoodi).

Vaatleme allpool isotroopilist antenni kiirgusvõimsusega

Isotroopilisest antennist vastuvõetav võimsus avaldub:

Pvvi.stj=Pstji4πR2Gvvλ024π=PstjiGvvλ04πR2

Suundantennist kiiratud võimsus avaldub:

Pvv=PstjGstjGvvλ04πR2. Tagades  Pvvi.stj=Pvv

Pstji=PstjGstj=EIRP.

EIRP on võimsuse väärtus-

mis peaks olema saadetud saatja poolt vastuvõtjale isotroopilisest antennist, tagamaks sama vastuvõetava võimsuse, kui suundantenni korral.

Mida kõrgem on EIRP väärtus, seda kvaliteetsem on sidetrakt.

EIRP≡PstjGstj=PvvGvv4πR2λ02.

Pstji ja suundantenni kiirgusvõimsusega Pstj

Pvvi stj

Pstji

Pvv

Pstj

Gstj

R

### Näide 4.

Saatja väljundvõimsus on 100 W ja antenni võimendus on 40 dB. Leida EIRP.

Pstj=100W=20dBW;    Gstj=40dB=10000.

EIRP=PstjGstj=1⋅106W ehk 60dBW.

### B. Suhet G/T  kasutatakse tavaliselt maapealsete vastuvõtjate juures, hindamaks nende võimet võtta vastu nõrku signaale mürade taustal. Siin G on vastuvõtuantenni võimendus (Gvv) ja T on trakti müratemperatuur (Ttrakt). Iseloomustades vastuvõtja väljundis signaal-müra suhet, saame seda avaldada kujul:

Svv.väljNvv.välj=PstjGstjGvvkTBFLtraktλ04πR2.

Asetades EIRP, eetri kaod (SL)  ja G/T avaldised ülaltoodud seosesse, saame:         VT Ttrakt 2*

Svv.väljNvv.välj=(EIRP)(GvvTtrakt)Ttrakt(SL)kTBFLtrakt.           Siit on näha, et :

Signaal-müra suhe vastuvõtja väljundis on võrdeline EIRP-ga, suhtega GvvTtrakt; pöördvõrdeline eetri kadudega, ribalaiusega, vastuvõtja mürateguriga ja trakti kadudega.

Antenn ei võimenda võimenduse tavalises mõistes, antenni suunakarakteristiku kujundamisega suurendatakse antenni poolt tekitatavat väljatihedust teatud suunas; võrrelduna isotroopse antenniga saadakse selles suunas suurem ülekantava signaali võimsustihedus – seega ka suurem kiirgusvõimsus.

Valemite tähistes on püütud jälgida rahvusvahelist süsteemi (G-gain; A- area jne), tähiste indeksid on püütud parema  arusaamise huvides viia vastavusse eestikeelsete mõistetega.

k=1,38⋅1023JK

Satelliidi tegelik temperatuur kosmoses muutub väga suurtes piirides

? EIRP – effective isotropic radiated power