3. Vastuvõtja informatiivne  trakt	117

3.1.	Projekteerimise lähteandmed	117

3.2.  Struktuurskeemide iseärasused	118

3.2.1.	Maksimaalset S/N tagav filter	118

3.2.1.1.	Passiivvariant	118

3.2.1.2. Aktiivvariant	119

3.2.1.3.	Faasitundetud lahendused	120

3.2.1.4.	Töötlus komplekssignaalidega	121

3.3.	Infotrakti optimaalsete  struktuuride tüüplahendused	123

3.3.1.	Diskreet-info vastuvõtt	123

3.3.1.1.	Binaarne avastamine täielikult teadaoleva signaali korral. Optimaalsuse kriteeriumid	124

3.3.1.2. Tundmatu faasiga signaali avastamine	126

3.2.1.3. Signaali avastamine faasi järgi	126

3.2.1.4. Tundmatu amplituudi ja faasiga signaali avastamine	127

3.2.1.5. Kahe signaali eristamine. Signaalid passiivse ja aktiivse pausiga	127

3.2.1.6. Mitme signaali avastus ja eristus	133

3.3.2.	Vastuvõtja signaali parameetrite hindamiseks	135

3.3.2.1. Optimaalne vastuvõtja signaali amplituudi mõõtmiseks	136

3.3.2.2. Optimaalne vastuvõtja signaali viiteaja (objekti kauguse) mõõtmiseks	Error! Bookmark not defined.

3.3.2.3. Optimaalne vastuvõtja sageduse mõõtmiseks	137

3.3.2.4. Pseodumüra signaalil töötav kauguse ja kiiruse mõõtja	138

3.3.3.	Võnkumiste vastuvõtt	139

3.3.3.1. Adaptiivsed (isehäälestuvad optimaalsed filtrid)	139

3.3.3.2. Moduleeritud signaalide optimaalne vastuvõtt	140

3.4. Sageduse süntesaatorid	141

3.5. Juht- ja indikaatororganid	141

3.6. Faasjärgihäälestuse süsteem	142

4. Digitaalvastuvõtjate funktsionaalsed plokid ja sõlmed	145

4.1. Üleminek analoogsignaalilt digitaalsignaalile	145

4.1.1. A/D muundus raadiosagedusel	145

4.1.2. AD muundus vahesagedusel	146

4.1.2.1. Töötlus signaali hetkväärtuste järgi (reaalse, mittekompleksse signaali töötlus)	146

Seni ülalvaadeldud käsitlusviisi kutsutakse töötluseks signaali hetkväärtuste järgi või siis reaalse (mitte kompleksse) signaali töötluseks.	146

4.1.2.2.	Töötlus kvadratuursete signaalidega (komplekssignaalidega)	146

4.1.3.	A/D muundus videosagedusel	147

4.2. Digitaalsed sidejuhtimise süsteemid	148

4.2.1.	Töö põhimõte	148

4.2.2.	Spektraalanalüüsi viisid	149

4.2.2.1.	Järjestikkune analüüs	149

4.2.2.2.	Paralleelanalüüs	149

4.2.2.3.	Filtrite lahendusnäited	150

4.2.3.	Digitaalsed kvadratuurfiltrid	151

4.2.3.1. Reaalsignaali filter	151

4.2.3.2. Komplekssignaali filter	152

4.2.4.	Järjestikanalüüs digitaalfiltritega	153

4.2.5.	Digitaalse sidejuhtimissüsteemi eskiislahendamine	155

4.3. Automaatse võimenduse reguleerimise (AVR) digitaalsed lahendused	156

4.4. AM, FM ja SM signaalide digitaalsed jälgiv-detektorid	159

4.4.1.	Järgivdetektorid ADM –ga ringahela sees	159

4.4.2.	Järgivdetektorid ADM –ga enne ringahelat	162

4.4.3.	Järgivdetektorite põhiparameetrite valik	163

5. Vastuvõtjate eripeatükid	164

5.1. Sageduskordistid	164

5.1.1.	Mittelineaarsed filter – sageduskordistid	165

5.1.2.	Aperioodilised sageduskordistid	166

5.1.3.	Sageduskordisti harmooniliste mahasurumisega faasmeetodil	167

5.1.4.	Sageduse kordisti sageduse jagaja ja FJH süsteemiga	168

5.2.	Sagedusjagajad	168

5.3.	Käsitsi- ja automaatreguleerimised vastuvõtjates.	169

5.3.1.	Võimenduse automaatreguleerimise viisid	170

5.3.2.	Võimenduse reguleerimise viisid	172

5.3.3.	Automaatse võimenduse reguleerimise põhikarakteristikud	174

5.3.4.	Automaatne sageduse järelhäälestus	176

5.3.5.	Sageduslik automaatne sageduse järgihäälestus	178

5.3.6.	Automaatne sageduse järgihäälestus faasi järgi (FASH)	182

5.3.7.	Signaalisageduse automaatsed otsingusüsteemid	185

Lisad	187

Lisa 1. Transiiveri plokkskeem	187

# 3. Vastuvõtja informatiivne  trakt

Informatiivse trakti struktuur sõltub oluliselt projekteerimise lähteandmetest ning optimaalsuskriteeriumidest. Kirjanduses on palju tuntud optimaalseid lahendusi  teatud tüüpsituatsioonide kohta. Samas on need tüüpsituatsioonid suhteliselt lihtsad ning ei pruugi praktiliste vajadustega kokku langeda. Seepärast taandub informatiivse trakti optimaalne projekteerimine suurel määral optimaalse struktuuri leidmisele.

Informatsioonitraktis lahendatakse muuhulgas järgmiseid signaalitöötluse ülesandeid:

- Demodulatsioon (detekteerimine);

- Regeneratsioon (signaali taastamine – tavaliselt impulss-kood modulatsiooni korral;

- Otsimine (sageduse, amplituudi, modulatsiooni liigi, faasi järgi);

- Avastamine;

- Sünkronisatsioon (sageduse, faasi, kandevlaine viiteaja, alamkandesageduse, taktsageduse, koodi järjestuse järgi);

- Parameetrite hindamine (amplituudi, sageduse, faasi, viiteaja.

### Projekteerimise lähteandmed

Raadiovastuvõtja projekteerimisel saab lähteandmed jagada järgmistesse gruppidesse:

- Tingimused  {V}: sisendsignaali iseloom – modulatsiooni liik , signaali sagedus ja amplituud, sageduse ja amplituudi muutuste diapasoon ning kiirus, signaali kestvus, häirete iseloomustus jms;

- Tingimused {P} (piirangud): Analoog või digitaaltöötlus, väljundsignaali iseloomustus;

- Tingimused {K} (kvaliteedi kriteeriumid): valehäirete tõenäosused, signaali avastamise aeg, amplituudi hindamise täpsus, energiatarve jms.

Olenevalt infokandja kujust esineb kolm enamlevinut ülesannet:

- Teadete vastuvõtmine diskreetide abil (signaali avastamine, eristamine);

- Erinevate pidevatoimeliste väärtuste vastuvõtt (signaali parameetrite hindamine);

- Võnkumiste vastuvõtt (filtreerimine).

Olulisteks lähteandmeteks on optimaalsete vastuvõtjate sünteesil see, et eeldatakse teada olevaks kodeerimise viis, modulatsioon, kasutatavate signaalide klass. Loetakse ka teadaolevaks osa või kõik signaali parameetrid (amplituud, sagedus, faas, impulsi kestvus, aprioorsed tõenäosused ühe või teise sündmuse esinemiseks). Signaal loetakse täpselt teadaolevaks, kui ainsaks tundmatuks võnkumise parameetriks on  teade signaali olemasolust.

Tundmatute parameetritega signaaliks loetakse signaali, kus lisaks tema teadaolemisele on tundmatud veel mõned signaali parameetrid (sagedus näiteks).

On sünteesitud terve rida vastuvõtjate optimaalseid lahendeid (struktuure), kus eeldatakse signaali additiivse (signaaliga liitunud) valge müra taustal.

### 3.2.  Struktuurskeemide iseärasused

Suvalise vastuvõtja enda parameetrite hindamisel või struktuurskeemi koostamisel on kasulik teada antud ülesande (või siis selle lähedase ülesande) optimaalset lahendust. Need lahendused on leidnud valgustamist paljudes kirjandusallikates, tõsi, korrektset matemaatilist tõestust on leidnud vaid suhteliselt vähesed ning suhteliselt lihtsate ülesannete lahendamiseks ettenähtud variandid. Mida rohkem on signaalist teada eelnevat (aprioorset) informatsiooni ning mida vähem parameetreid tuleb vastuvõtjal hinnata – seda lihtsam on ülesanne ning seda tõenäosem on leida selle ülesande lahendamiseks optimaalne lahend. Vältimaks süvenemist statistilise raadiotehnika teooriasse, toome siinkohal mõned näited optimaalsetest lahendustest.

Levinumaks optimaalse vastuvõtja osaks on optimaalne lineaarne filter, millistest iseloomulikumad on filtrid:

- mille väljundis tagatakse maksimaalne signaal/müra suhe

- mille väljundis moodustuv signaal kordab lähtesignaali minimaalse ruutkeskmise veaga. Kasutatakse nn võnkumiste vastuvõtul, kus on oluline eeskätt signaali kuju edastamine

### Maksimaalset S/N tagav filter (kasutatav signaali avastamisel ja parameetrite mõõtmisel)

#### Passiivvariant

Vaatleme tüüplahendusi. Need on nn sobitatud (signaaliga sobitatud) filtrid, millede sageduskarakteristik langeb kokku signaali spektriga (täpsemini öeldes – kaaskompleksse spektriga:

K(jω)=a×S∗(jω)exp(−jω t0) ,

kus a−tegur, S(jω)−signaali spekter, t0−ajaline nihe signaali algusest.

Selline filter tagab maksimaalse signaalipinge tippväärtuse suhte mürapinge efektiivväärtuse σ suhtes ajamomendil t0. Selleks on:

usign.välj(t0)σ max=2QN0,

kus Q−signaali energia filtri sisendis;

N0− sisendmüra spektraaltihedus.

Signaaliga sobitunud filtri impulsskarakteristik kujutab endast signaali peegelpilti:η (t)=ausign(tsign−t).

Sobitatud filtreid ei saa realiseerida kõigi signaalide jaoks; näiteks peab signaal olema lõpliku kestvusega. Tavaliselt valitakse t0=tsign=timpulss, kui on tegemist impulssignaaliga. Sobitatud filtri väljundisse pannakse tavaliselt lugemi võtja, milline võtab signaali amplituudi lugemi ajamomendil t0 sünkroniseerimisskeemi abil (joon.3.2.1)

Joonis 3.2.1

Nii näiteks on võimalik lahendada sobitatud filter täisnurksignaali jaoks nn passiivsel kujul. See koosneb (joon. 3.2.2)

Joonis 3.2.2

integraatorist, viitelülist ja signaali summaatorist.

#### 3.2.1.2. Aktiivvariant

Teiseks levinud variandiks optimaalse filtri realiseerimisel on nn aktiivne variant - korrelaator (joon 3.2.3), mis koosneb korrutist, kus korrutatakse signaal oma koopiaga, koopiageneraatorist, sünkronisaatorist  ning integraatorist. Sünkronisaator on vajalik selleks, et anda korruti teise sisendisse signaali koopia (tugisignaali) täpselt signaali saabumise hetkel (vaja saavutada mõlemi signaali sünfaassne korrutamine).

Joonis 3.2.3

Kuigi mõlemal lahendusel tulemus on sama, on neil siiski olulisi erinevusi:

- Sobitatud filtri passiivne lahendus on küllalt kriitiline lugemi algmomendi suhtes (joon. 3.2.4,a,b). Siinussignaali korral perioodi kordsusega

Joonis 3.2.4

- Korrelaator on aktiivne variant, tema on kriitiline vastuvõetava signaali ning koopia faasinihke suhtes, mitte aga eriti kriitiline lugemi alguse suhtes (joonisel c).

- Vajadusel vastu võtta erinevaid signaale tuleb sobitatud filtrina lahenduse korral vahetada filtrid – lahendusel korrelaatoriga piisab signaali koopia vahetamisest.

#### Faasitundetud lahendused

Võib leida ka lahendusi, mis ei ole faasitundlikud –

- korrelaator kvadratuursete kanalitega (joon. 3.2.5 a)

- amplituuddetektoriga filter (sama, b)

a						b

Joonis 3.2.5

#### Töötlus komplekssignaalidega

Signaalide töötlusel osutub väga efektiivseks signaali kujutamine (üleviimine) komplekskujul (komplekskujule), mis sisuliselt tähendab signaali töötlust kvadratuurkanalites.

- Kui kasutada seda sagedusmuundamisel, korrutades moodustatud kvadratuurset signaali kvadratuurse tugisignaaliga (joon. 3.2.6.a), saame sagedusmuunduri ilma parasiitse kas summa- või vahesageduseta.

- Kui viia komplekssignaali kandevlaine sageduse nulliks, moodustub nn kompleks-mähiskõver, mis sisaldab moduleeriva signaali kogu faasi- ning amplituud infot. See võimaldab signaali töötlust madalaimal sagedusel, mähiskõvera järgi, jättes välja kandevsageduse.

- Kvadratuurtöötlusel aga suureneb aparatuurne keerukus, kuna nüüd on vaja tagada töötlus kahes kanalis – sinusoidaalse ja kosinusoidaalse signaalikomponendi tõttu. Pealegi peavad need kanalid olema identsed, eriti ranged nõuded on kanalite faasikarakteristikute ning signaalide kvadratuuursuse kohta. Seetõttu on see töötlusmeetod levinud rohkem digitaalsetes raadiovastuvõtjates.

Komplekssignaali formeerimiseks kasutatakse kas aktiivset lahendust (joon. 3.2.6 b)  või passiivset (joon. 3.2.7) ehk laiaribalist 90 kraadilist faasipööramisahelat :

Joonis 3.2.6

Aktiivsel skeemil (b) häälestatakse tugigeneraator signaali kandevsagedusele, mille tulemusena saadakse komplekssne mähiskõver, madalpääsfiltrid aga lasevad läbi signaalid vahesagedusega  ning suruvad maha parasiitsed summasagedusega komponendid.

Komplekssignaal, mis moodustub mittekompleksse (reaalse) sisendsignaali usis(t)=U(t)cosωsignt+ϕ(t) baasil, on formeerija väljundis järgmisel kujul:

uvälj(t)=Ucos+jUsin=U(t)cos[(ωsign−ω0)t+ϕ(t)]+jsin(ωsign−ω0)t+ϕ(t)

kus kumbki signaalikomponent (kosinusoidaalne ja sinusoidaalne) formeerub vastava kanali väljundis.

Joonis 3.2.7

Passiivne variant (joon. 3.2.7) on lihtsam, kuid  seal on vaja tagada laiaribaline (signaali spektri ulatuses) 90 kraadi pöörav faasinihkeahel. Siin järgmised saadakse kompleksspektri koostisosad:

Ucos=U(t)cosωsignt+ϕ(t)   ja Usin=U(t)sinωsignt+ϕ(t).

Komplekssignaaliga  sobitatud optimaalses filtris

- Passiivvariant:  kasutatakse neli reaalse (mittekompleksse) signaali filtrit SFcos ja SFsin, millised on sobitatud vastavalt kas kosiinus või siinussignaalide komponentidega (joon.3.2.8).

Joonis 3.2.8.

Filter on täiustatud kvadratuurse osaga kandevlaine mooduli eraldamiseks.

- Aktiivvariant: optimaalse filtri aktiivne lahendus saadakse  korrelaatorite baasil, kasutades signaali koopia generaatorit KG (joon3.2.9).

Joonis 3.2.9

Reaalsetes konstruktsioonides tuleb tihtipeale kasutada kvasioptimaalseid lahendeid. Nii näiteks on analooglahendustes, kasutades lihtsamaid filtreid, filtrite sageduskarakteristikute kuju ette antud. Siin loobutakse sageduskarakteristiku ja signaali spektri kuju kokkulangevuse nõudest, maksimum signaal/müra tagatakse siis filtri ribalaiuse valikuga. Nii võib saavutada aparatuuri tunduva lihtsustamisega üsnagi optimaalsele lähedasi tulemusi. Nii näiteks kui kasutada üksiku, täisnurkse mähiskõveraga  raadioimpulsi vastuvõtuks  täisnurkse sageduskarakteristikuga kvasioptimaalset filtrit optimaalse ribalaiusega  Πopt=1,37tsign, kaotame optimaalsega võrreldes signaal/müra suhtes 1,22 korda (0,8 dB). Reaalsete (mitte täisnurksete) sageduskarakteristikute korral on kaotus veelgi väiksem.

Siinjuures on sobiv näiteks märkida, et teist järku ribafilter (LC võnkering), mille sageduskarakteristik muutub ideaalseks integraatoriks, kui tema pääsuriba 0,7 nivoolt võetuna, on väiksem kui 0,2/tsign. Selline filter on küll optimaalne üksikimpulsi suhtes, kuid kui aga impulsse tuleb järjest, siis on sellisel integraatoril “mäluvõime”, ning järgmiste impulsside reaktsioonid selles integraatoris kogunevad. Seetõttu tuleks kasutada impulsside vahepeal integraatori nullimist (vt varasemalt vaadeldud skeemi joon. 3.2.2.b).

## Infotrakti optimaalsete  struktuuride tüüplahendused

Järgnevalt vaatleme struktuure, millised on optimaalsed lahendama vastuvõtu tüüpsituatsioone konkreetsetele signaalide korral.

### Diskreet-info vastuvõtt

Siia alla kuuluvad näiteks:

- Binaarse avastamise ülesanne (passiivse pausiga kahendsignaali vastuvõtt telegraafisides, diskreetse informatsiooni ülekandel, signaali avastamine raadiolokatsioonis;

- Kahe signaali äratundmine (aktiivse pausiga kahendsignaali vastuvõtt);

- Mitme signaali avastamine ja äratundmine. See on vajalik mitmepositsioonilise koodiga signaali vastuvõtul, siia alla kuulub ka tundmatu sagedusega või viitega signaali avastamine.

#### Binaarne avastamine täielikult teadaoleva signaali korral. Optimaalsuse kriteeriumid

Vastuvõtja sisendis võib tekkida sisendsigaal u1 additiivse valge müra taustal. On või ei ole teada aprioorsed (eelnevalt ette eeldatavad) tõenäosused signaali ilmumise p(u1) või mitteilmumise p(0)kohta. On vaja sünteesida vastuvõtja skeem, mis vastaks - kas signaal on vastuvõtja sisendis või ei ole – optimaalselt.

Signaali avastamisel kasutatakse tavaliselt kahte optimaalsuse kriteeriumit:

- minimaalse vea täieliku tõenäosuse kriteeriumit – nn ideaalse vaatleja kriteeriumit:

pviga=p(0)pvalehäire+p(u1)pmitteavastamine=min,

kus pviga−kogu vea tõenäosus;

pvalehäire− vea tinglik tõenäosus valehäire korral (signaali puudumisel);

pmitteavastamine− vea tinglik tõenäosus mitteavastamise korral (signaali olemasolul).

Ideaalse vaatleja kriteeriumit kasutatakse tavaliselt sides, kus on teada aprioorsed tõenäosused  p(u1)ja p(0). Seejuures võetakse tavaliselt, et

p(u1)=p(0)=0,5.

- Neuman-Pearsoni kriteerium – kus eeldatakse, et

pmitteavastamine=min

kui pvalehäire=const.

Seda kriteeriumit kasutatakse tavaliselt raadiolokatsioonis, kus aprioorsed tõenäosused signaali ilmumise p(u1) või mitteilmumise p(0)kohta pole teada. Seetõttu ei saa leida ka kogu vea tõenäosust pviga.

Vastuvõtja skeem täielikult teadaoleva signaali binaarseks avastamiseks on näidatud  joonisel 3.3.1.

Joonis 3.3.10

Sisendsignaal usis(t)antakse sobitatud filtrile või korrelaatorile, milledest saadavat väljundsignaali võrreldakse otsustusskeemis ajamomendil t0=tsign etteantud lävepingega Ulävi. Kui uvalj(t0)>Ulävi, siis otsustatakse, et signaal on olemas (olukord u1), kui aga vastupidi, siis signaali pole (olukord 0).

Avastamise optimaalsuse kriteerium (ideaalse vaatleja, Neuman- Pearsoni vm) seadistataksegi paika

lävepinge valikuga.

- Ideaalse vaatleja kriteeriumi korral võetakse lävepingeks

Ulävi=uvälj(t0)0,5+(N02Q)lnp(0)p(u1).

Nii näiteks, kui p(u1)=p(0)=0,5, siis Ulävi=0,5uvälj(t0).

Siinjuures võib osutuda kasulikuks lävepinge määrata mitte väljundsignaali, vaid väljundmüra efektiiväärtuse σjärgi. Varemalt toodud seosest

usign.välj(t0)σ max=2QN0    avaldame      usign.välj(t0)=σ2QN0,

ning kirjutame ülaltoodud lävepinge avaldise ringi kujule:

Ulävi=σ2QN00,5+(N02Q)lnp(0)p(u1).

Vajalikud minimaalsed signaal/müra suhted Q0N0, mis tagavad etteantud mitteavastamise ja valehäire tõenäosused, saame kätte seosest

Q0N0≈ln(1pvalehäire)−1,4+ln(1pmitteavastamine−1,42,

eeldusel, et valemis toodud tõenäosused on alla 0,1.

Ülesande püstitusel võivad olla antud aprioorsed tõenäosused p(u1)ja p(0)ning kogu vea tõenäosus pviga− siis on võimalik ülaltoodud valemitest leida lubatavad tinglikud tõenäosused ning siis viimase valemiga leida vajalik signaal/müra suhe.

- Neuman- Pearsoni kriteeriumi korral (kui aprioorsed tõenäosused  p(u1)ja p(0)pole teada),  tuleb ette anda tinglikud tõenäosused pvalehäire ning pmitteavastamine ning siis kasutada ülaltoodud signaal/müra suhte valemit. Sellisel juhul lävepinge avaldub

Ulävi=uvälj(t0)0,5+(N02Q)lnpmitteavastaminepvalehäire

ehk

Ulävi=uvälj(t0)(N0Q)ln(1pvalehäire).

Kuigi täiesti teada oleva signaali avastamine on enamikel juhtudel idealiseeritud ülesande püstitus, võib sellega siiski hinnata võimalikke lahendusi ning nende lahenduste piirtulemusi. Edasi vaatleme reaalsemaid olukordi, kus signaalist ei ole kõik eelnevalt teada.

#### 3.3.1.2. Tundmatu faasiga signaali avastamine

Avastaja struktuurskeem jääb samaks kui eelnevalt täpselt teadaoleva signaali korral, kuid varemalt vaadeldud optimaalse, teadaoleva signaaliga sobitatud filtri asemele tuleb nüüd võtta optimaalne filter, mis ei ole tundlik signaali faasi suhtes. Selleks on näiteks kvadratuursete kanalitega korrelaator (vt joon. 3.2.5.a)

Kui on täidetud tingimused

pvalehäire≤0,1 ja pmitteavastamine≤0,1

ning eeldame signaali algfaasi ühtlast jaotust, siis tuleb signaali energia ja müra spektraaltiheduse suhteks järgnv avaldis:

Q0N0≈ln(1pvalehäire)+ln(1pmitteavastamine)−1,42 ,

mis peaaegu langeb kokku seosega,

Q0N0≈ln(1pvalehäire)−1,4+ln(1pmitteavastamine−1,42

tooduna varemalt  teada olevasignaali kohta.

Eeldusel, et pvalehäire≤0,1 ja pmitteavastamine≤0,1,

on tundmatu faasiga signaali avastamiseks vajalik peaaegu samasuur signaali energia nagu täpselt teadaoleva (teada algfaasiga) signaali korral.

Kuid suurte vigade tõenäosuste korral see enam ei kehti. Siis vajatakse mitte teadaoleva algfaasi korral juba tunduvalt rohkem signaali energiat kui teadaoleva signaali faasi korral.

#### 3.2.1.3. Signaali avastamine faasi järgi

Väikeste signaal/müra suhete korral, kuid eeldusel, et signaali ja müra energeetiline suhe Q/N0 on piisavalt suur, on otstarbekas kasutada avastajat faasi järgi. Käsitleme siin kvasioptimaalset, teadaoleva signaali  algfaasiga  avastajat, mis erineb eelpooltoodud täielikult teadaoleva signaali optimaalsest avastajast vaid kahepoolse amplituudipiiriku olemasolu tõttu sisendis. (vt. joon. 3.3.1 baasil saadud 3.3.2).  Samas võib tuua lahenduse jällegi varemvaadeldud kvadratuursete kanalitega korrelaatoriga, mis on analoogselt võimeline avastama tundmatu algfaasiga signaali (vt varasemat joonist näit. 3.2.9).

Joonis 3.3.2

#### 3.2.1.4. Tundmatu amplituudi ja faasiga signaali avastamine

Teadmatus amplituudi suhtes halvendab avastamise olukorda üsna tugevalt. Avastaja skeem on sama, mis ainult tundmatu signaali faasi korral.

Teatud täpsustavatel tingimustel, sealhulgas ka eeldusel, et pmitteavastamine≤0,1, kujuneb vajalikuks energeetiliseks signaal/müra suhteks QkeskmN0=(1pmitteavastamine)ln(1pvalehäire). Siin Qkeskm−signaali keskmine võimsus.

Lävepinge pannakse paika varemtoodud, ideaalse vaatleja kohta kehtiva seosega, kus Q  asendatakse Qkeskm−ga: Ulävi=uvälj(t0)0,5+(N02Qkeskm)lnpmitteavastaminepvalehäire.

#### 3.2.1.5. Kahe signaali eristamine. Signaalid passiivse ja aktiivse pausiga

- Loeme, et vastuvõtja sisendis on valge müra taustal üks kahest võimalikust signaalist: u1 või u2.

- Teada on mõlemite signaalide esinemise aprioorsed tõenäosused p(u1)ja p(u2).

- Vaja on hinnata, milline signaal on parajasti vastuvõtja sisendis. See on raadio – andmeside tüüpülesanne, vastavaks optimaalsuse kriteeriumiks on täieliku vea tõenäosuse miinimum:

pviga=p(u1)p(u2u1)+p(u2)p(u1u2)=min.

Siin p(u2u1)- vea tõenäosus, et on vastu võetud signaal u1  -  u2asemel;

p(u1u2)- vea tõenäosus, et on vastu võetud signaal u2-  u1 asemel.

Tavaliselt eeldatakse, et p(u1u2)=p(u2u1)= 0,5. Sellisel korral saame väikeste vigade tõenäosuste korral, et pviga≈p(u1u2)p(u2u1).

Sideteoorias vaadedakse kahte signaali klassi – passiivse – ja aktiivse pausiga.

- Passiivse pausi korral üks signaalidest u1 või u2võrdub nulliga. Selline olukord on näiteks amplituudmanipulatsioonil.

- Aktiivse pausi korral võib olla kaks signaalide alaliiki:

- Vastassuunalised sigaaalid (vastasmärgilised) u1(t)=−u2(t) - sellisele olukorrale vastab näiteks 180 kraadine faasmanipulatsioon (FM ehk inglise keelest PM);

- Ortogonaalsed signaalid (900 nihutatud signaalid), kus kehtib 0timpulssu1(t)u2(t)dt=0

-sellisele olukorrale vastab 90 kraadine faasmanipulatsioon (FM ehk PM),  sagedusmanipulatsioon (SM ehk FM).

Tavaliselt eeldatakse, et signaalide u1 ja u2energiad on võrdsed.

Passiivse pausi korral signaalide eristamine on sama, mis signaali avastamise ülesanne. Seega kehtivad siin kõik ülaltoodud seosed ning arutlused.

Aktiivse pausiga, täielikult teadaolevate signaalide eristamine käib alljärgnevalt (joon. 3.3.3)

Joonis 3.3.11

Sisendsignaal läbib kahte, ühe või teise signaaliga sobitatud filtrit või korrelaatorit ning sealt edasi antakse signaalid võrdlusskeemi. Otsus langetatakse ajamomendil  t0=tsign suurema signaali kasuks. Kui on tegemist avastajaga (passiivse pausiga eristajaga), siis lävepinge võetakse tavaliselt Ulävi=0,5uvälj(t0).

Vajalikud energeetilised signaal/müra suhted, kui p(u1u2)=p(u1u2)= 0,5,  on vastavalt signaalidele moduleerimisviisidele alljärgnevad:

Q0N0PM 1800≈ln(1pviga)−1,4;

[Q0N0]AM=2Q0N0FM=4Q0N0PM.

Kui aga arvestada, et amplituudmanipulatsiooni korral signaali energia võib olla signaali ülekandel ligikaudu 2 korda väiksem, saame

[Q0N0]AM=Q0N0FM=2Q0N0PM.

Tundmatu signaali algfaasi korral tuleb jällegi kasutada faasitundetuid filtrite või struktuurskeemide lahendusi.

Võib tuua siin ära kirjanduse hinnangud võrdsete vigade tõenäosuste korral. Nii näiteks võrdsete signaali energeetiliste näitajate korral vea esinemise tõenäosus AM ja FM signaalidega  kasvab võrrelduna tuntud faasidega signaalide olukorras vastavalt 0,5πQN0 ja 0,5π QN0korda.

Tagades signaali vastuvõtul täieliku vea tõenäosuse piires 10-3…10-6, nõuab tundmatu faasiga signaali vastuvõtmine signaali energia suurendamist 30…15% (1…0,5dB). Suuremate signaal/müra suhete juures on erinevus veelgi väiksem.

Täielikult teada olevate signaalide vastuvõtt eeldab signaali algfaasi ja viidet järgiva sünkroniseerimisseadmete olemasolu vastuvõtjas. Seetõttu nimetatakse neid ka koherentseteks vastuvõtjateks.  Sellised vastuvõtjad on kergemini realiseeritavad korrelaatoritel. Tundmatu faasiga vastuvõtjais on vaja jälgida vaid signaali viidet. Sellised mittekoherentsed vastuvõtjad realiseeritakse tavaliselt sobitatud filtrite baasil. Järgnevalt vaatleme mõningate vastuvõtjate struktuure.

- Mittekoherentne AM signaali vastuvõtja. Binaarse avastamise või passiivse pausiga signaalide eristaja sisaldab (joon. 3.3.4)

Joonis 3.3.12

Faasitundetut optimaalset filtrit, otsustuste vastuvõtmise skeemi (otsustajat), sünkroniseerivat skeemi, mis jälgib signaali viiteaega (ülekantavate teadete taktsignaali sagedust) ning signaali lõppedes käivitab otsustamise. Sobitatud filtri rollis kasutatakse tavaliselt filtrit, mille läbilaskeriba on sobitatud signaali kestvusega. Filtri väljundisse on lülitatud amplituuddetektor.

- Mittekoherentne vastuvõtja FM signaali jaoks. Vastuvõtja sisaldab(joon. 3.3.5)

Joonis 3.3.13

sisaldab kahte, faasitundetut filtrit, otsustuste skeemi ja sünkronisaatorit. Kuna FM signaali amplituud ei ole infokandjaks, siis enne sobitatud filtrit (pärast laiaribalist VMT trakti filtrit) asetseb kahepoolne amplituudpiirik. Sobitatud filtrid realiseeritakse sagedusselektiivsete filtritena, millistest

- üks on häälestatud ühe signaali u1sagedusele,

- teine – teise signaali u2 sagedusele.

- Filtrite ribalaius on jällegi määratud signaali kestvusega.

- Siinjuures on kasulik teada, et FM signaalide häirekindlus saavutab oma maksimumi, kui filtrite lahkuhäälestus on optimaalne: Δfopt=0,75tsign .

- Väiksema lahkuhäälestuse korral teadete u1 ja u2spektrid kattuvad, mistõttu teadete ortogonaalsus on rikutud, suurema lahkuhäälestuse tõttu aga ei kasutata ülekantava FM signaali laiemat ribalaiust täielikult ära.

- Koherentne, 180 kraadise faasmanipulatsiooniga kahendsignaali vastuvõtja.

Tavaliselt realiseeritakse vastuvõtja korrelatsioon-filterlahenduste kombinatsioonina (joon.3.3.6).

Joonis 3.3.6

Skeemi tuumiku moodustab korrelaator, kuhu antakse:

- vastuvõetud signaal

- signaali koopia, mis käivitub üle esimese sünkronisaatori. Koopiaks on sünkroniseeritud sisendsignaali kandevsagedusega harmooniline signaal.

Selline lahendus töötab kui faasdetektor. Struktuurskeemis leiab kasutust vaid üks (võrreldes eelneva skeemiga) optimaalne filter. See seletub sellega, et integraatoriga faasdetektor tugisignaali faasi õigel valikul moodustab filtri, mis on optimaalne mõlemi, 0 ja 180 kraadiste faasinihetega signaalide (u1 ja u2) suhtes. Tugisignaali faas seejuures ei muutu. Korrelaatori väljundpinge tuleb siis võrdelisena signaalide u1 ja u2mähiskõverate vahega. Seega, sõltuvalt integraatori väljundpingest (suurem või väiksem nullist, + või – pinge), langetab otsustuste skeem otsuse – milline signaal (u1 või u2) on parajasti vastuvõtja sisendis. Otsustaja juhtimine ning integraatori nullimine tagatakse teise sünkronisaatoriga.

Esimese sünkronisaatorina kasutatakse tavaliselt faasi järgihäälestus süsteemi (faaslukku). Selle paremaks tööks (töö põhimöttest tingitud määramatuse ärastamiseks)  tehakse vahest u1 ja u2faasinihe erinevaks 180 –st kraadist. Selle tulemusena PM signaali spektrile lisandub kandevlaine komponent Psigncos2Δϕ 2 , kus Psign- signaali võimsus VMT sisendis, Δϕ- manipuleerimise faasi muutus (erinevus 180 kraadist). Seda signaali komponenti saab kasutada faasluku töö tüürimiseks. Kuid samas, erinevus 180-st kraadist suurendab vigade esinemise tõenäosust. Osutub, et faasimuutus on ekvivalentne sisendsignaali võimsuse vähenemisega (Psignsin2Δϕ 2 korda).

Faasluku normaalne töö 180 kraadise faasinihkega manipulatsioonil vajab keerukamat faasi järgihäälestus süsteemi. Probleem seisneb selles, et lihtsamatel, ilma kandevlaineta töötavates faaslukukk- süsteemides võib ilmneda tema lähteseisu määramatuse tõttu 180 kraadine hinnangute viga – so signaalid u1 ja u2vahetatakse ära. Selle vältimiseks kasutatakse suhtelist faasmanipulatsiooni, mille juures informatsioon antakse edasi faasi väärtusega, seotuna nii ülekantavate signaalidega u1 ja u2kui ka sellele eelneva signaali faasiga. Nii näiteks signaali  u1 ülekandel signaali faas jääb samaks, nagu eelmise sümboli korral, signaali u2ülekandel aga faas muutub 180 kraadi võrra. Sellise suhtelise FM korral häirekindlus väheneb - näiteks sama signaali energia korral vigade tõenäosus suureneb kahekordselt.

- Mittekoherentne suhtelise PM signaalide vastuvõtja. See töötab tavaliselt faaside võrdlemise põhimõttel(joon.3.3.7).

Joonis 3. 3.7

Sobitatud filtri väljundsignaal saab signaali kestvusega võrdse viite, signaali lõppedes võrreldakse faasdetektoris vastuvõetud signaali faasi eelnenud signaali faasiga. Faasdetektori väljundsignaali polaarsuse järgi langetatakse otsus  signaali faasi kohta ning sellega ka otsus sisendsignaali suhtes.

#### 3.2.1.6. Mitme signaali avastus ja eristus

Selliseks osutub ülesanne, kui vastuvõtja sisendis võib esineda üks mvõimalikust, võrdsete esinemiste tõenäosustega, võrdsete energiatega ortigonaalsetest signaalidest.

Vaja on otsustada:

- kas on signaal vastuvõtja sisendis (avastamine)

- ning siis – milline võimalikest signaalidest on see vastuvõetud signaal (eristamine).

- Siin on lahendiks m - kanaline vastuvõtja. Iga kanal on optimaalne oma signaali jaoks. Kui üheski kanalis väljundsignaali pole, langetatakse otsus signaali puudumise kohta. Kui signaal ilmneb ühes kanalis, langetatakse otsus sellele kanalile vastava signaali olemasolu kohta. Signaali ilmnemisel kahe kanali väljundis jäetakse see lugem vahele. Sellisel panoraam-vastuvõtjal võivad ilmneda järgmised vead:

- Valehäire (otsus signaali olemasolu kohta, kui signaal puudub) pvalehäire;

- Signaali moonutused (vale lugem avastamisel, mitteavastamine, vale lugemi eristus) pmoonutused ;

- Signaali mitteavastamine (otsustatakse, st signaali pole, kuigi tegelikult on) pmitteavastamine.

Ülalmärgitud tõenäosuste vahel, eeldades, et pvalähäire≤0,1, kehtivad järgmised seosed: pmoonutusedpmitteavastamine+pvalehäire(1-1/m);

pvalehäirempvalehäire. k ; pmitteavastaminepmitteavastamine. k.   Siin

pvalehäire. k, pmitteavastamine. k- valehäire ja signaali mitteavastamise tõenäosused eraldi k-nda kanali suhtes.

Varemtoodud seoste alusel kujunevad seosed vajalike energeetiliste signaal/müra suhte leidmiseks sõltuvalt etteantud vigade tõenäusustest. Nii on täpselt teadaoleva signaali korral vajalik

Q0N0=lnm+ln(1pvalehäire−1,4+ln(1pmitteavatamine)−1,4 2

ja signaali juhusliku (kuid võrdtõenäosusega jaotatud) faasi korral

Q0N0=lnm+ln(1pvalehäire)+ln(1pmitteavastamine)−1,4 2.

Kui signaalide ortogonaalsus tagatakse signaalide ajalise nihkega teineteisest, nii et nad ei kattu, saab vastuvõtja skeemi lihtsustada. Nii võib mfiltri asemel kasutada ühte kas diskreetselt või sujuvalt sagedusdiapasoonis ümberhäälestatavat filtrit.

Panoraamvastuvõtja näide signaali avastamiseks. Vaatleme vastuvõtja signaalitöötluse osa, mis töötab 7MHz sisendsagedusega.

See sisaldab (joon. 3.3.8)

Joonis 3.3.8

- kaheksat paralleelkanalit monoliitsete, 4 kHz ribalaiuste piesofiltritega.

Piesofiltrid on realiseeritud kahekaupa ühes korpuses, naaberkanalite filtrite sagedusribad kattuvad 0,7 nivool üksteisega. Iga filtri väljundis on takistusliku koormusega, stabiilse võimendusteguriga võimendi ning amplituuddetektor. Mõlemad neist on realiseeritud kiiretoimeliste, samuti kahekaupa ühes korpuses asetsevate operatsioonvõimenditest.

- Viimase, kaheksanda kanali filter on häälestatud väljaspoole oodatavate signaalide sagedusdiapasooni, selle kanali võimendustegur on ligi 3 korda suurem teiste kanalite võimendusteguritest.Amplituuddetektorite väljundsignaalid antakse 8-sisendiga komparaatorile, miline annab väljundisse vaid kõige tugevama signaali. Samaaegselt annab komparaaator välja ka tüürsignaali automaatseks võimenduse reguleerimiseks (AVR). See tüürsignaal formeeritakse võrdeliselt kanalite suurima väljundsignaali järgi.

Avastaja töötab järgmiselt.

- Sisendsignaali puudumisel on komparaatori väljundis on pinge, mis erineb lävepingest (6V), vaid väljundkontaktil nr 16. Sellele vastab komparaatori sisend nr 8 (8. kanali väljund),  kus tekib pinge 8. kanali väljundis oleva detekteeritud mürapinge tõttu. See pinge antakse siis ka AVR süsteemi komparaatori väljundklemmi 17 kaudu.

- Kui aga ühes esimestes seitsmes kanalis (näiteks esimeses) tekib väljundsignaal, mis ületab 3 korda mürapinge, siis tekib rakendus komparaatori 1 sisendi järgi, signaal 16. komparaatori väljundklemmilt (tänu AVR pinge kasvule) kaob. AVR pinge määratakse nüüd juba signaali nivoo järgi.

- Teiste kanalite väljundpinged, mis on väiksemad 1. kanali omast, ei kajastu komparaatori vastavates väljundites. Et vältida üheagseid väljundsignaale erinevates kanalites, on komparaator varustatud sisemise positiivse tagasisidega – reageerides niimoodi esimesele suurimale nivoole.

### Vastuvõtja signaali parameetrite hindamiseks

Siin on ülesannet lihtsustavaks eelduseks, et vaatlusintervalli jooksul signaal ei muutu.

Sellised olukorrad on tüüpilised signaali parameetrite mõõteülesanded, milliseid kasutatakse näiteks raadiojuhtimises, raadiolokatsioonis, raadionavigatsioonis. Selliste süsteemide töö kvaliteet sõltub vastuvõtuaparatuuri lahendusvõimest, mõõtetäpsusest. Nii näiteks raadiolokatsioonis sõltub mõõtetäpsus vastuvõtja eraldusvõimest signaalide viiteaja mõõtmisel (kauguse mõõtmine), saabumise suuna eraldusvõimest (nurkkoordinaatide mõõtmine), sageduse eraldusvõimest (radiaalkiiruse mõõtmine).

Süntees, milline vastaks optimaalsele lähedasele variandile (kvasioptimaalsele variandile), viib jällegi struktuuri juurde, milline sarnaneb optimaalsele vastuvõtjale kas ühe või mitme signaali avastamiseks. Siinjuures tuleb määrata ka optimaalne signaalikuju, mis peaks parima täpsuse ning eraldusvõime tagamiseks omama mõõdetava parameetri suhtes kitsa korrelatsioonifunktsiooni tipu.

Kui mõõdame

- näiteks viiteaega, siis on selleks funktsiooniks tavaline korrelatsioonifunktsioon ajas, mis on seda kitsam, mida laiem on signaali spekter.

- Sageduse mõõtmisel tuuakse sisse korrelatsioonifunktsioon sageduse järgi, mis on analoogne  korralatsioonifunktsiooniga ajas, kuid ajalise signaali nihke asemel on siin sageduslik nihe. Selline funktsioon on vaadeldav kui optimaalse filtri väljundsignaali amplituudi muutus sageduse kõrvalehäälestamisel filtri kesksagedusest.

Seega on vaja

- Viiteaja mõõtmise täpsuse tagamiseks kasutada laiaribalist, lühikese kestvusajaga signaale,

- Sageduse mõõtmiseks aga kitsaribalist pika kestvusega signaali.

- Mõlemil juhul tuleb tagada piisav signaali/müra energeetiline suhe vastuvõtjas.

Kauguse (viiteaja) mõõtmise parendamisel ilmnevad tehnilise piirid signaali kestvuse vähendamisel. Seda eriti raadiosaatjate juures, sest on raske vähendada signaali kestvust, säilitades samal ajal signaali energia (tagamaks samad häirekindluse parameetrid). Siin päästab keerukamate signaalide kasutamine, kus signaali ribalaiuse korrutis signaali kestvusega on suurem ühest (raadioimpulsside paketid, pseudomüra signaalid. Selliste signaalide korrelatsioonifunktsiooni laius on tunduvalt väiksem nende kestvusest. Toome mõned näited.

#### 3.3.2.1. Optimaalne vastuvõtja signaali amplituudi mõõtmiseks

Lugedes signaali faasi mitte teadaolevaks,  kasutame siin faasitundetut filtrit (joon. 3.3.9)

Joonis 3.3.9.

Fikseerimisskeem jätab meelde ajamomendil  t0=tsign pinge sobitatud filtri väljundis, mis on võrdeline sisendsignaali amplituudiga. Kui ajamoment t0pole teada, siis fikseeritakse maksimaalne filtri väljundsignaali väärtus. Amplituudi mõõtmise ruutkeskmine viga sõltub signaali ja müra energeetilisest suhtest ja avaldub

σ U=UN02Q.

#### 3.3.2.2. Optimaalne vastuvõtja signaali viiteaja (objekti kauguse) mõõtmiseks

Vastuvõtja on analoogse, joonisel 3.3.9. toodud struktuuriga. Fikseeritakse ajamoment, millal filtri väljundsignaal saavutab oma maksimumi. Sellest lahutatakse impulsi teadaolev kestvusaeg. Saadud tulem ongi viiteaeg.

Eraldusvõime mõõtmisel, nagu varem märgitud, sõltub signaali korrelatsioonifunktsiooni laiusest. Viiteaja mõõtmisel lühikeste, täisnurkse mähiskõveraga  raadioimpulssidega laius Δt≈timpulss (joon.3.3.10). Eraldusvõime tõsmiseks (korrelatsioonifunktsiooni kitsendamiseks) kasutatakse näiteks kandevsageduse lineaarse sagedusmodulatsiooniga signaali (LFM):

Joonis 3.3.10

fsign=f1+ΔfMttimpulss ,

kus ΔfM- sageduse deviatsioon. Osutub, et sellise signaali korrelatsiooonifunktsioon on kokkusurumisteguri kkompressioonkorda väiksem impulsi enda pikkusest.

Piisavalt suure kompressiooni (kkompressioon>>1) korral on see määratav kui kkompressioon≈ΔfMtimpulss . Sellisel juhul LFM signaali eraldusvõimeks kujuneb Δt=1,32timpulsskkompressioon. Viite mõõtmise ruutkeskmine viga tuleb siis σ t=timpulss2πQN0kkompressioon. Tavalise, mitte LFM signaali korral kkompressioon=1.

#### 3.3.2.3. Optimaalne vastuvõtja sageduse mõõtmiseks

Sageduse mõõtmiseks tuleb arvestada, et sobitatud filtrite karakteristikud

sõltuvad signaali sagedusest. Seega kujuneb optimaalseksmparalleelsete kanalitega lahendus, kus kanalitevaheline sageduslik kaugus määrab vastuvõtja eraldusvõime. Võib saada lahenduse ka ühe, heterodüüni põhimõttel ümberhäälestatava filtriga. Sageduse eraldusvõimeks kujuneb nüüd Δf≈1,3timpulss, mõõteviga σ f=12π QN0timpulss.

Järgnevalt toome ära näite raadiolokatsiooni põhimõttel töötavast kaugusemõõtjast pseudomüra signaalil.

#### 3.3.2.4. Pseodumüra signaalil töötav kauguse ja kiiruse mõõtja

Alljärgnev skeem (joon. 3.3.11) näitab ülesande lahendust aktiivse retranslaatoriga.

Joonis 3.3.11

- Sünkroniseerimisskeem käivitab pseudomüra generaatori.

- Genereeritav kood-impulss pseudomüra manipuleerib generaatori G poolt genereeritava kandevlaine signaali faasi järgi.

- Tekkiv signaal võimendatakse ning saadetakse eetrisse.

- Antud näites on mõõdetaval objektil vastaja – retranslaator (objekt on aktiivne).

- Vastuvõetud signaal antakse üle demodulaatori pseudomüraga sobitatud filtrisse. Viimane on tavaliselt realiseeritud korrelaatori baasil.

- Korrelatsioonifunktsiooni tipu viiteaja järgi (väljasaadetud pseudomüra signaali lõpuhetke suhtes) määratakse objekti kaugus,

- Saadetud signaali kandevlaine ja vastuvõetava signaali kandevlaine sageduste erinevuse järgi määratakse objekti liikumise kiirus.

Reaalne skeem on ülalvaadeldust keerukam, kuna sisaldab koherentsust tagavaid sageduslikke muundusi – väljasaadetud ja vastuvõetud signaalid on erinevate sagedustega. Samuti on vaja sooritada signaali otsingut ning jälgimist.

### Võnkumiste vastuvõtt

Võnkumiste vastuvõtu all mõistetakse signaali ja müra segust signaali ning signaaliga seotud informatsiooni eristamist. Igal ajahetkel peab olema  tagatud ülekantavate teadete parim taasesitus. Selliste vastuvõtjate optimaalsuse kriteeriumiks on ruutkeskmise vea minimeerimine vastuvõtja väljundis, mis erijuhtudel vastab ühtlasi ka maksimaalsele signaal/müra suhtele. Selline olukord esineb näiteks ringhäälingu vastuvõtjates. Üldises plaanis on sobiv jagada vastuvõtusituatsioon kahte liiki:

- Teade usign(t)ja häire umüra(t)on additiivsed, sõltumatud ning normaalse jaotusseadusega. Sellisel juhul teate optimaalseks vastuvõtuks kasutatakse optimaalset lineaarset filtrit, mis minimeerib ruutkeskmise vea.

- Raadiosignaal on vaid teate edastaja ning võnkumised on funktsionaalselt seotud teatega (näiteks modulatsiooni kaudu). Sellisel juhul optimaalne vastuvõtja sõltub häirete liigist ja nivoost, lisaparameetrite olemasolust.

#### 3.3.3.1. Adaptiivsed (isehäälestuvad optimaalsed filtrid)

Need filtrid, minimeerides ruutkeskmist viga, on võimelised kohanduma vastuvõtu eritingimustega. Erinevalt püsiparameetritega filtritest vajavad need filtrid vaid vähest aprioorset informatsiooni signaali ning müra parameetrite kohta. Vaatleme ühte lahendust (joon.3.3.12)

Joonis 3.3.12

- Kompensaatori põhisisendis on signaal Usis  ja müra Umüra 1.

- Kompensaatori (summaatori) tugisisendis on häire Umüra 2, mis on korreleeritud müraga Umüra 1.

- Häire Umüra 2läbib programmeeritava filtri, võttes kuju Kprogr.filter Umüra 2.

- Saadud tulemus lahutatakse signaalist Usis+ Umüra 1.

- Nii saadakse väljundis signaal Uvälj=Usis+Umüra 1-Kprogr.filter Umüra 2, mida kasutatakse programmeeritava filtri juhtimiseks.

- Filter minimeerib ruutkeskmist viga väljundis selle kaudu, et süsteemis minimeeritakse väljundsignaali koguvõimsus, tagades sellega maksimaalse signaal/müra suhte. Sest väljundvõimsuse vähendamiseks reguleeritakse ainult mürakomponendi Umüra 2 amplituudi ja spektraalkoostist.

- Reguleerimine tugineb filtri tüürsignaali kaudu filtri impulsskarakteristiku muutmisele vastava algoritmi järgi.

#### 3.3.3.2. Moduleeritud signaalide optimaalne vastuvõtt

Väikeste häirete korral on praktiliselt tagatud alljärgnevate AM, FM ja PM signaalide vastuvõtjate tüüpstruktuuridega (joon3.3.13):

Joonis 3.3.13

Siin on olulised:

- tagada ribafiltri ribalaiuse võrdsus moduleeritud signaali spektri laiusega ning madalsagedusfiltri sageduspiiri võrdsus moduleeriva signaali ülemise sagedusega.

- Võrreldes AM, FM ja PM signaalide vastuvõtjaid omavahel, võib täheldada, et modulatsiooniindeksi suurendamine annab FM ja PM vastuvõtjatele tunduvalt suurema häirekindluse kui seda on võimalik saavutada AM vastuvõtjas.

- Samas aga tuleb silmas pidada, et modulatsiooniindeksi suurendamine suurendab ka sisendsignaali spektri laiust, mistõttu tuleb suurendada ka vastuvõtja pääsuriba. See aga halvendab signaal/müra suhet detektori sisendis. Kui see suhe ületab teatud läve, suureneb vastuvõtja müratase järsult.

- Kui on vajadus võtta vastu signaale suurte mürade taustal, siis tuleks kasutada järgivaid sagedus – kui ka faasdetektoreid. Eriti kasutatavad on jälgivad sagedusdetektorid, mis põhineb kiirelt ja täpselt PM moduleeritud signaali sageduse muutusi järgival kitsaribalisel filtril. Sellise kitsaribalise filtri kasutamisega saab suurendada signaal/müra suhet suurte mürade tingimustes.

## 3.4. Sageduse süntesaatorid

Süntesaatoreid, mis genereerivad signaale, katmaks vajalikku sageduste võrku, kasutakse vastuvõtjates sagedusliku häälestuse muutmiseks, häälestusvaba raadiokanalite ümberlülimiseks,  numbrilistes faasijärgihäälestussüteemides ja paljudes muude rakendustes. Vajalik sageduste võrk saadakse ühe tugigeneraatori (tavaliselt kvartsgeneraatori) sageduse koherentse muundamisega, sageduse kordistamise ja jagamisega. Saadud signaalide pikaajaline sagedusstabiilsus on võrdne tugigeneraatori pikaajalise sagedusstabiilsusega.

Realiseerimise põhimõttelt jagunevad süntesaatorid analoog- ja digitaalpõhimõttel töötavateks. Tänapäeval on levinud põhiliselt digitaalsüntesaatorid, analooglahendusi võib otstarbekaks pidada vaid väga kõrgetel sagedustel.

Süntesaatorite põhiparameetrid oh järgnevad:

- Sagedusdiapasoon. On määratud vastuvõtja töödiapasooniga; kui tegemist on heterodüünisagedusega genereerimisega, tuleb arvestada heterodüüni sagedusdiapasooniga;

- Sageduse ümberhäälestuse samm (diskreet). Määratakse vastuvõtja otstarbega. Võib olla üsna väike, kui näiteks süntesaatori sagedusi kasutatake tugisagedustena Doppleri efektist tingitud sagedusmuutuste (kuni tuhandikud hertzist) mõõtmiseks. Võib osutuda oluliseks ka faasierinevuste diskreet, eriti väikeste sagedusdiskreetide korral.

- Väljundpinge kuju. Näiteks vastuvõtja analoogosas (heterodüün muundus-võimendustraktis) on levinud harmoonilised signaalid, enamikes numbrilistes süsteemides aga signaalid impulsskujul.

- Väljundsignaali lubatud kõrvalkomponentide tase. Näiteks vastuvõtja heterodüünile on see piires –60…-120 dB. Digitaalsüsteemides on see nõue tavaliselt leebem.

- Faasimürade tase. Antakse kas nende mürade lubatud spektraaltihedusega – kui neile järgneb  lineaarne filtreerimine või nende integraalse võimsusega (dispersiooniga) – kui kasutatakse signaali vahetult, filtrit ei järgne. Eriti tundlikud faasifluktuatsioonidele on tugisignaali allikad sünkroonseks detekteerimiseks või tööks faaslukksüsteemides.

- Sageduse ümberlülimise aeg. Näiteks sidevastuvõtjas võivad olla siin üsna leebed nõuded, lubatud võib isegi olla vahepealne signaali kadumine, rääkimata signaali faasihüpetest. Faasi järgihäälestussüsteemides aga on soovitav vältida igasuguseid siirdeprotsesse signaalide ümberlülimisel.

## 3.5. Juht- ja indikaatororganid

Siia alla kuuluvad vastuvõtja:

- automaat- või käsitsihäälestus vajalikule sagedusele,

- häälestuse meeldejätmine ja kordamine,

- sagedusdiapasooni valik,

- ribalaiuse muutmine vastuvõtu ajal,

- kogu trakti parameetrite muutmine,

- töörezhiimide  muutmine.

Viimasel ajal on domineerivaks programmeeritavad juhtplokid, millised välistavad mehhaanilised vahendid ning analoogregulaatorid nii juhtimiseks kui ka töö indikatsiooniks.

## 3.6. Faasjärgihäälestuse süsteem

Faasjärgihäälestussüsteemid (FJH, faaslukk, Phase-Locked Loop (PLL)) on kasutusel AM, PM ja FM signaalide detekteerimiseks, kahendkoodiga signaali sünkroniseerimiseks ja  töötluseks, sagedussüntesaatorites, sageduskordistites. FJH süsteemi detailne analüüs kujuneb väga keerukaks, mistõttu antud kursuses seda ei käsitleta. Siin vaatleme selle tööpõhimõtet ning põhiomadusi, mida tuleks arvestada vastuvõtjates.

AM, PM ja FM signaalide detekteerimiseks kasutatava FJH süsteemi  töö põhimõtet saab selgitada järgneva joonisega (joon. 3.6.1).

Joonis 3.6.1

Sisendsignaal  usis(t), mis on läbinud ribafiltri, antakse nn faasiluku faasdetektorile D1 . Faasdetektori tugisignaali allikaks on tüüritava sagedusega generaator. Selle detektori väljundsignaaliks on sisendite signaalide sageduste ja ka faaside erinevustest tingitud veasignaal, mis juhib üle madalpääsfiltri tüüritava generaatori sagedust.

AM ja PM signaalide sünkroondetekteerimine realiseerub sünkroondetektoris D2, kus korrutatakse sisendsignaal ülalmärgitud FJH süsteemist (joonisel punktiiriga ümbritsetud) saadava tugisignaaliga:

- AM signaali detekteerimisel peab tugisignaal olema sünkroonis AM signaali kandevsagedusega,

- PM signaalide korral aga 90 kraadi kandevsignaalist nihutatud. Vajalike faasinihete ning võimaliku täiendava faasikorrektsiooni sisseviimiseks (näiteks vaadeldavas struktuuris esinevate filtrite faasinihete tasakaalustamiseks) on faasluku väljundisse lülitatud faasipööramise ahel.

Analüüsides FJH süsteemi  äärmiselt lihtsustatult, võime kõigepealt välja kirjutada kogu süsteemi sageduslikuks hindamiseks süsteemi madalpääsfiltri ülekande kujul

KMPF(p)=Kfilter 0(1+1pTintegraator),

kus Kflter 0−proportsionaalsuse tegur,

Tintegraator−integreeriva lüli ajakonstant.

Analoogrealisatsioonis on tavaliselt tegemist proportsionaal-integreeriva aktiivlüliga operatsioonvõimendil (vt joonisel a) või siis ka passiivlüliga (b), mille ülekandefunktsiooni analüüs on mõnevõrra keerulisem.  Aktiivlüli korral on kehtivad Kfter 0=R2R1 ja Tintegraator=R2C. Passiivvariandi korral, kui R1>>10R2, langeb ülekandefunktsioon praktiliselt kokku aktiivvariandi ülekandefunktsiooniga.

Süsteemi normaalses tööolukorras võime selle tööd kirjeldada kvasilineaarse mudeliga (joon. 3.6.2)

Joonis3.6..14

Siin ülekanne moodustub kahest – proportsionaalse lüli ning integreeriva lüli ülekannetest.

Joonise tähised:   ϕsign- sisendsignaali faas; n(t)- faasimüra; k- proportsionaalse lüliga süsteemi ülekandetegur; Tintegraator- integreerimise ajakonstant integreeriva lüli tagasiside ahelas.

Ülaltoodud skeemi alusel valitakse kõigepealt kaks mudeli reguleeritavat parameetrit: k ja Tintegraator.

Lähtutakse

- vajaliku mürariba Πmüra tagamisest. Suvalise kTintegraator korral mürariba avaldub: Πmüra=(k4)(1+1kTintegraator). Proportsionaalsuse teguri ksaab leida valemist k=KdetSgenKfilter o, kus  Kdet- faasdetektori ülekandetegur Vradiaan, Sgen- tüüritava generaatori juhtkarakteristiku tõus rads V. Kui kTintegraator=1; siis Πmüra=0,5k.

- parameetri kTintegraator tagamisest. Viimane määrab sageduskarakteristiku kuju ning siirdeprotsesside iseloomu.

Nii näiteks on siirdeprotsess kTintegraator  4 korral aperioodiline, kTintegraator < 4 korral aga võnkeiseloomuga. Kui aga kTintegraator=1, saame süsteemi, kus lineaarselt muutuva sageduse  jälgimine toimub minimaalse dünaamilise veaga. Seepärast valitakse tihti kTintegraator=1; seejuures Πmüra=0,5k.

Väikese signaali amplituudi korral FJH süsteemi sisendis võib välismõjutuste tõttu kaduda sünkronism (näiteks alalispinge võimendi rahuolukorra väljundpinge sõltuvus temperatuurist).

Seepärast tavaliselt analooglahendused ei leia kasutust signaali/müra suhete korral alla 10…20 dB.

Vajaduse korral saab signaal/müra suhet parandada FJS sisendis sellele eelneva filtri selektiivsuse tõstmisega.

FJH süsteemi ekvivalentne ribalaius valitakse väljundsignaali lubatud faasi kõrvalekallete või siis väljundi lubatud signaal/müra (müra/signaaal) suhte järgi:

σ ϕ2=(PmüraPsign)=N0ΠmüraPsign.

On oluline teda, et:

- FJH süsteemi normaalseks tööks tuleb tagada signaal/müra suhte väärtuseks  vähemalt 10.

- müra ribalaius määrab ka sisendsignaali sageduse muutumise maksimaalse kiiruse (näiteks signaali otsimisel laiemas sagedusdiapasoonis järjestikanalüüsiga). Nii näiteks võttes lubatud faasi dünaamiliseks veaks 36 kraadi ning FJH süsteemi sisendsignaaliga haakumise (kaasahaarumise) tõenäosuseks 0,9, saame kiiruseks

vhaarde=0,3Πmüra Hzs.

- Kui FJH süsteemi kasutatakse kui tugisignaali PM ja AM signaalide detekteerimisel (nn sünkrodetektorites), siis on oluline jälgida, et moduleeritud signaalide spektrikomponendid ei satuks FJH süsteemi pääsuribasse.

- Sagedusmodulatsiooni korral aga vastupidi, FJH süsteem peab järgima modulatsioonisagedust. Siis valitakse FJH süsteemi sagedusriba võrdseks moduleeriva signaali sagedusribaga.

Numbrilistes sagedussüntesaatorites ning sageduskordistites kasutatavate FJH süsteemide omapäraks on nende laiaribalisus, mis on vajalik juhitava generaatori sageduskõrvalekallete mõju vähendamiseks.

# 4. Digitaalvastuvõtjate funktsionaalsed plokid ja sõlmed

## 4.1. Üleminek analoogsignaalilt digitaalsignaalile

Analoogsignaali üleminek digitaalseks toimub tavaliselt vastuvõtja vahesagedustrakti väljundis (vahesagedussignaalilt), kasutatakse ka üleminekut kõrgsagedusvõimendi väljundis (raadiosignaalilt) ning peale detektorastet (videosignaalilt). Oluliseks on seejuures parameeter, mille järgi toimub diskretiseerimine.

### 4.1.1. A/D muundus raadiosagedusel

Alustame kõigepealt raadiosagedusega signaalist kui raskeimast variandist ning selle signaali tavalipärase kirjeldamisega. Vastuvõtja sisendis on niisiis:

usis(t)=usign(t)+umüra(t)=U(t)cosω s keskt−ϕ sis(t)kusU(t)- sisendprotsessi, mis koosneb signaalist ja mürast, amplituud;

ϕ sis(t)- sisendprotsessi faas;

ωs kesk - sisendspektri kesksagedus.

Kui sagedus ωs kesk on teada, võib sisendprotsessi kirjeldada sama täpselt tema kompleks-mähiskõvera järgi

U(t)=exp−jϕsis(t)=C(t)−jS(t),

kus omakorda C(t)=U(t)cosϕsis(t) ja  S(t)=U(t)sinϕsis(t) on kompleks-mähiskõvera kvadratuursed komponendid.

Analoog-digitaalmuundus on sisendprotsessi usis(t) ajaline diskretiseerimine ja nivoo järgi kvanteerimine.

Seejuures sisendprotsessi spekter peab mahtuma ühe diskreetimistsooni vahemikku k2Tdiskr...(k+1)2Tdiskr, kus k= 0, 1, 2, …,

Tdiskr- diskretiseerimise periood.

Kehtiv on, et esimeses spektraaltsoonis 0…1/2 Tdiskr (k=0) sisendprotsessi usis(t)diskreetsete lugemite usis(tr)spekter

(kus tr=rTdiskr, r= 0, 1, 2, 3, …)

vastab täielikult lähtespektrile.

Seega võib siis diskreetsete lugemite usis(tr)põhjal taastada esialgse pidevatoimelise protsessi usis(t)moonutusteta.

Vastasel juhul signaali spekter diskretiseerimisel moonutub.

Et suruda maha spektrikomponendid, mis asetsevad  väljaspool esimest spektraaltsooni k2Tdiskr...(k+1)2Tdiskr ,

kasutatakse enne diskretiseerimist kõrge sageduskarakteristiku täisnurksusega analoogfiltrit.

### 4.1.2. AD muundus vahesagedusel

#### 4.1.2.1. Töötlus signaali hetkväärtuste järgi (reaalse, mittekompleksse signaali töötlus)

#### Seni ülalvaadeldud käsitlusviisi kutsutakse

#### töötluseks signaali hetkväärtuste järgi või siis reaalse (mitte kompleksse) signaali töötluseks.

Kui on piiratud ADM töökiirus, siis selleks, et töödelda signaali ikkagi esimeses spektraaltsoonis 0…1/2 Tdiskr, on vaja signaali sagedust muundada. See on vajalik ka siis, kui kõrgsagedusvõimendis ei saada piisavat võimendust, tagamaks piisavat signaali amplituudi signaali kvanteerimiseks.

Sellisel juhul tuleb signaali töödelda vahesagedustrakti väljundis.

Kuid et vältida spektri moonutusi peegelsignaali poolt, tuleb ikkagi kasutada enne segustit (kõrgsagedusvõimendis) kõrge sageduskarakteristiku täisnurksusega analoogfiltrit.

#### Töötlus kvadratuursete signaalidega (komplekssignaalidega)

Järgnev analoog – digitaalmuunduse käsitlus tugineb  kujutamisel tema kvadratuursete komponentide

C(t)=U(t)cosϕsis(t) ja S(t)=U(t)sinϕsis(t) järgi.

Need saadakse sisendprotsessi  usis(t)korrutamisel kahe, omavahel kvadratuursete tugisignaalidega heterodüünisagedusega ω0=ωs keskm.

Sellele järgneb madalsageduskomponentide filtreerimine madalsageduslikus pääsufiltris (vt varemtoodud joonis kvadratuursiganali formeerimisel).

Kvadratuursete signaalide korral:

  - puudub vajadus kõrge sageduskarakteristiku täisnurksusega analoog- ribafiltri kasutamiseks.

  - Kuid tuleb tagada, et kvadratuursete komponentide kogu spekter  asetseks esimeses spektraaltsoonis - selle tagamiseks on siin  ribafiltri asemel nõutav kasutada sageduskarakteristiku kõrge täisnurksusega madalpääsfiltri kasutamine.

Töötlust kvadratuursete signaalidega nimetatakse komplekssignaali töötluseks.

Tavaliselt vajatakse siinjuures keerukamat digitaaltöötluse osakaalu, kuid see-eest lihtsustub vastuvõtja analoogtöötluse osa. Sest kõrge täisnurksusega kõrgsageduslik ribafilter on tunduvalt raskemini realiseeritav kui madalpääsfilter. Kvadratuurtöötlus võib ka  võimaldada parandada kogu vastuvõtja töö kvaliteeti.

Teoreetiliselt on sisendprotsessi kvadratuurne töötlus võrdväärne töötlusega protsessi amplituudi  U(t)ja faasi ϕ sis(t)järgi.

Tihtipeale aga ei vajata näiteks amplituudis kätkevat informatsiooni. Siis öeldakse ära amplituud-faasitöötlusest ning kasutatakse ainult signaali faasitöötlust. Levinud on seejuures faasilugemid, saaduna ajavahemiku mõõtmisega tugisignaali nulli ning sisendprotsessi esimese järgneva nulli vahel. Signaali nulli all mõeldakse siin olukorda, kus signaal läbib nullnivood.  Nii võidakse saada, kui sisendprotsess on kitsaribaline ning signaal/müra suhe mitte väga madal,  suhteliselt lihtsaid vastuvõtjate digitaallahendusi.

### A/D muundus videosagedusel

Järgnevalt vaatlema videosignaali töötlust. Siin kasutatakse signaali töötlust:

- tema hetkväärtuste järgi

- faasi järgi (näiteks raadionavigatsioonis, andmesides). Viimane töötlusviis eeldab suhteliselt kõrget signaal/müra suhet.

Oluliseks on siin ADM kvanteerimisnivoode valik.

- Kui signaal on laiaribalise normaaljaotusega müra taustal ning müra võimsus ületab signaali oma, siiskasutatakse laialdaselt binaarset kvanteerimist. Sellega on tagatud tunduvalt lihtsam signaali töötlus, kuna võib loobuda AVR –I kasutamisest ning asendada ADM lihtsama seade (näiteks komparaatori) vastu, mis fikseeriks vaid kvanteeritava pinge lugemite märgid .

- Kuid kui häired erinevad ülalmärgitust (on näiteks harmoonilised), siis binaarsele kvanteerimisele tugineva digitaaltöötluse omadused halvenevad järsult ning tuleb üle minna paljunivoolisele kvanteerimisele.

- Paljunivoolist kvanteerimist kasutatakse ka siis, kui signaali võimsus on palju suurem müra võimsusest, kuid pole lubatud signaal/müra suhte halvenemine kvanteerimismüra arvelt.

Viimasel aja on hakatud kasutama raadiokanalites pseudomüra  signaale. Raadiovastuvõtjas korrutatakse sisendisse saabunud pseudomüra (signaali) ja häire (tavalise müra) segu korrutatakse tugi-pseudomüra videosignaaliga ning korrutise tulemus antakse järgnevasse kitsaribalisse madalpääsfiltrisse. Sellisel signaali töötluse tulemusel normaliseeruvad ka mitte-normaaljaotusega häired, mis siis võimaldab edukalt kasutada tulemi binaarset kvanteerimist.

## 4.2. Digitaalsed sidejuhtimise süsteemid

### Töö põhimõte

Sellised süsteemid (DSS) analüüsivad signaali/müra (S/N) suhet vastuvõtja sisendis ning langetavad otsuse signaali olemasolu kohta; signaali olemasolul aga langetavad otsuse vastuvõtja edasiseks tööks – näiteks lülitab sisse jälgiva detektori:

- Oletame, et töödeldava signaali spektris on kandevlaine amplituudiga Usign ja sagedusega, mis asetseb sagedusdiapasoonis Δf. Kirjeldatavat juhtsüsteemi on mõtet kasutada mürade taustal olevate nõrkade signaalide korral, kui (PsignPmüra)sisend=0,5Usignσ2<1, kus σ2=N0Δf- müra dispersioon ribas Δf, N0-müra spektraaltihedus.

- Lisaks signaal avastamisele  peab DSS määrama ka signaali sageduse ning vajadusel ka S/N suhte.

- Suurematel S/N suhetel signaali avastamine ei ole eriliseks probleemiks ning ei teki vajadust sidejuhtimisesüsteemi järgi.

Põhiliseks DSS ülesandeks ongi spektraalanalüüs, mille tulemusena:

- valitakse maksimaalne spektraalkomponent, mida võrreldakse teatud lävepingega:

  - Kui see pole ületatud, antakse otsus signaali mitteilmumise kohta,

  - kui on ületatud – signaali olemasolu kohta.

- Sellele järgneb signaali parameetrite hindamine (joon. 4.2.1).

Joonis 4.2.1

### Spektraalanalüüsi viisid

#### Järjestikkune analüüs

Lihtsaimal juhul võib kasutada järjestikulist spektraalanalüüsi. Sellisel juhul analüüsitakse tundmatu sagedusega signaali, mida püütakse leida, analüüsides kogu etteantud sagedusdiapasoon ümberhäälestatava filtriga järjestikku läbi. Seejuures:

- Selle filtri ekvivalentne müra ribalaius Πmüra peab tagama hea S/M suhte (näiteks signaali kindlaks avastamiseks – S/M >20).

- Sageduse ümberhäälestuse kiirus ei pea (ega saa) olla suur, sest reaktsioon signaali olemasolust peab saavutama piisava väärtuse signaali olemasolu märkamiseks. Seda filtrist läbimineva signaali aega (filtri reaktsiooniaega) võib hinnata suurusega (2…3)τ filter ekv , kus τ filter ekv- filtri ekvivalentne ajakonstant. Järelikult järjestikusel analüüsil on avastamise-hindamise aeg võrdne ajaga τ filter ekv ΔfΠ2müra.

#### Paralleelanalüüs

Järjestik-analüüsi aeg võib tihtipeale kujuneda liiga suureks. Selle aja vähendamiseks tuleb järjestikanalüüsilt üle minna paralleelanalüüsile. Selleks aga on vaja süsteem, mis koosneb:

- mparalleelsest, üksteist sageduslikus mõttes külg-küljega  katvast ribafiltrist.

- Sellisel juhul spektraalanalüüs kiireneb ning analüüsi aeg on määratud siirdeprotsessidega ühes filtris – so (2…3)τ filter ekv.

#### Filtrite lahendusnäited

Analooglahendustes kasutatakse siin tavaliselt pieso- ning akustilisele pindlainele tuginevaid filtreid. Digitaallahendustes aga leiavad kasutust analoogfiltritega sarnaseid karakteristikuid omavad digitaalsed ribafiltrid.

Digitaalsetes sidejuhtimise süsteemides võib kasutada analooglahendustele sarnaseid struktuure digitaalfiltritega, kuid levinum on kasutada sobitatud kvadratuurfiltrite (kuigi mõnevõrra erinevate sageduskarakteristikutega) digitaalseid analooge. Tooksime siin veelkord, enne kui asume digitaallahenduste juurde,  varemvaadeldud analoog-kvadratuurskeemi (joon. 4.2.2)

Joonis 4.2.2

Selles filtris korrutatakse sisendprotsess usis(t)ortogonaalsete harmooniliste signaalidega (sagedusega ω0 ja amplituudiga U0=1), mille tulemus integreeritakse kogumisaja Tkogumisaeg jooksul. See skeem sooritab sisendprotsessi Fourieri teisenduse, moodustades kompleksspektri reaal- ja imaginaarosa sagedusel ω0:

Z(ω0)=Y(ω0)+jX(ω0) , kus

X(ω0)=0Tkogumisusis(t)sinω0tdt ja Y(ω0)=0Tkogumisaegusis(t)cosω0tdt.

Kui nüüd võtta usis=Usigncosωsignt ning panna see X ja Y  avaldistesse, saame väljendada kompleksspektri mooduli. Jättes ära väiksemad liikmed ning arvestades, et (ω0+ωsign)Tkogumisaeg>>1, saame

Z(ΔΩ)=X2+Y2≈0,5UsignTkogumisaeg(sinx)x,

kus x=0,5ΔΩTkogumisaeg ja ΔΩ=ω0−ωsign.  Normeeritud parameeter x on juhuslik, ühtlase jaotustihedusega p(x)=12xMsuurus, kus −xM≤x≤xM.

Vastav selgitus on toodud joonisel 4.2.3. Järelikult võib ülaltoodud kvadratuurkanalitega skeemi vaadelda kui ribafiltrit, häälestatuna sagedusele f0=ω02πning omades müra läbilaskeriba

Πmüra=12πZ2(0)−∞+∞Z2(ΔΩ)dΔΩ=1Tkogumisaeg.

Joonis 4.2.3

### Digitaalsed kvadratuurfiltrid

#### 4.2.3.1. Reaalsignaali filter

Reaalsignaali töötleva kvadratuurfiltri digitaallahendus on toodud joonisel 4.2.4.a:

- Sisendprotsessi usishetkväärtused diskretiseeritakse võrdsete ajaintervallide tr (r = 0, 1, 2, 3, …) tagant  ja kvanteeritakse ADM poolt.

- Saadud digitaalsed lugemid zsisr korrutatakse sinusoidaalse ja kosinusoidaalse tugisignaalide lugemitega. Teisiti öelduna, korrutatakse digitaalse sagedussüntesaatori (DSS) poolt formeeritud kompleksse tugisignaali  exp(−jω0tr)=cosω0tr−jsinω0tr lugemitega.

- Korrutiste tulemused summeeritakse kogumisperioodi Tkogumisaeg=NTdiskreetimine.

Siin toimub reaalsignaali (mitte komplekssignaali) töötlus.

Joonis 4.2.4

#### 4.2.3.2. Komplekssignaali filter

Komplekssignaali töötlusel (vt joonis 4.2.4.b):

- diskretiseeritakse ja kvanteeritakse komplekssignaalid S(t) ja C(t), mille tulemusena saadakse komplekslugemite valim

v.r=zcr+jzsr.

- Edasine töötlus on sarnane reaalsignaali töötlusele selle erinevusega, et zsisr asendatakse v.r-ga. Selle tulemusena saadakse

Z.=r=0N−1v.rexp−jω0tr=

r=0N−1zcr+jzsr)(cosω0tr−jsinω0tr)=Y(ω0)+jX(ω0), kus siis koostisosad

X(ω0)=r=0N−1zsrcosω0tr−zcrsinω0tr ja

Y(ω0)=r=0N−1zcrcosω0tr−zsrsinω0tr.

Digitaalsete kvadratuursete filtrite realiseerimine on tunduvalt lihtsam, kui piirdutakse binaarse kvanteerimisega. Siis saab korrutamisel piirduda vaid tugisignaali märgi muutmisega – kui sisendlugem on –1, muutes tugisignaali märki ning kui sisendsignaal on +1, märki mitte muutes.

### Järjestikanalüüs digitaalfiltritega

Eelpooltoodud filtritega saab koostada, andes tugisignaalidele sagedusnihked - jällegi nii paralleel- kui järjestikanalüüsile tuginevaid lahendusi. Paralleelanalüüs kujuneb ka siin kohmakaks ning on kasutatav küllaltki kitsas sagedusvahemikus. Seepärast on tavaliselt otstarbekam kasutada (ajas, sagedusdiapasoonis) järjestikanalüüsi.

Joonis 4.2.5

Sellises süsteemis (joon. 4.2.5):

- toimub analoogsignaali diskretiseerimine ja kvanteerimine jällegi ADM vahendusel (kvadratuursignaalide korral kahe ADM –ga).

- Diskreetimissagedus Fdiskreet=1Tdiskreet  on sobitatud ADM väljundprotsessi spektri laiusega, mis omakorda sõltub sageduse määramatuse diapasoonist Δf.

- Saadud kas reaal- (või komplekssed) tulemid kirjutatakse operatiivmällu (OpM).

- Sealt saadavate lugemite edasine töötlus toimub sagedusel Flugem=kkompressioonFdiskreet, kus ajalise kompressiooni tegur kkompressioon>>1. Kuna uusi lugemeid võetakse üles suhteliselt harva, võib salvestusrežiimi sobitada kokku lugemisrežiimiga. Selleks asendatakse pärast igakordset operatiivmällu salvestunud lugemite lugemist üks kõige vanem lugem ADM –st  saabunud uuega.

- Seejuures operatiivmälus talletunud lugemite arv võrdub kompressiooniteguriga kkompressioon.

- Valim, mis saadakse operatiivmälust, koosnedes siis kkompressioonarv lugemitest, korrutatakse kkompressioonarv kompleks-tugisignaali lugemitega. Viimased saadakse digitaalsest lugemite süntesaatorist.

Sageduse nihe.

- Korrutise tulemused keskendatakse ning pärast kõigi kkompressioon arv lugemite töötlust saadakse sagedusel ω0 (määratuna nende lugemite saamisel kehtinud lugemi süntesaatori sageduse registriskoodiga) üks kompleksspektri lugem Z.(ω0)=Y(ω0)+jX(ω0).

- Pärast operatiivmälu ühe lugemi asendust sooritatakse samad operatsioonid, kuid mõningasel määral uuenenud valimiga. Seejuures lugemite süntesaatori sagedusregistri kood (süntesaatori väljundsagedust määrav kood) muutub ka ühe võrra , millele vastab süntesaatori üleminek teisele sagedusele ω0+Δω1. Siin Δω1 on sageduse muutumise diskreet.

- Seega järgnevalt arvutatakse spekter sagedusel ω0+Δω1, seejärel sagedusel ω0+2Δω1ja nii edasi, kuni on läbitud kogu sageduse määramatuse (võimalike signaalisageduste diapasoon) vahemik.

Lihtsustused. Ülaltoodud algoritmi realiseermisel on võimalik kasutada mitmeid lihtsustusi. Nii näiteks binaarkvanteerimine võimaldab tunduvalt lihtsustada.operatiivmälu ning korruteid. Tihti loobutakse signaali ruutu tõstmisest, leides seega ligikaudse komplekssignaali mooduli – näiteks ZmaxX;Y.

Lisaks ülalmärgitud lahendustele kasutatakse digitaalsetes sidejuhtimissüsteemides veel näiteks kiiret Fourieri teisendust, mille tulemi – signaali spektri järgi – langetatakse otsused. Kasutatakse ka analoog-digitaaltehnika  hübriidlahendusi.

### Digitaalse sidejuhtimissüsteemi eskiislahendamine

Tegemist on siin suhteliselt keerukate signaali avastamise ja parameetrite mõõtesüsteemiga, mis ei allu täpsetele arvutustele. Tavaliselt langetatakse lõplike parameetrite valik pärast süsteemi modelleerimist või siis katsemaketi katsetamist. Projekteerimise esimeses etapis kuuluvad valimisele süsteemi põhiparameetrid; seda püütaksegi alljärgnevalt valgustada.

A. Energeetiline vaatevinkel. Püstitatud ülesanne on küllalt lähedane optimaalse avastamisele ja m arvu ortogonaalsete ning võrdväärse energiaga signaalide eristamisele.

Et kasutada valmislahendeid, tuleb eeldada:

- Et signaali sagedus võib võtta ühe võimalikest m sageduse väärtustest. Eeldatakse et need sagedused:

- on jaotunud diapasoonis Δω1=2πTkogumisaeg ,

- on ortogonaalsed ja nende arv m=2πΔfΔω1=ΔfTkogumisaeg,

kus  -Δf on analüüsitava sagedusdiapasooni laius

-Δω1 on analüüsi sooritava filtri ribalaius,

- Et tagada juhuslike faasidega signaalide eristamisel etteantud valehäire tõenäosust pvh ja signaali mitteavastamise tõenäosust pma, tuleb tagada omakorda vajalikud signaali/müra suhte energeetilised seosed Q0N0=lnm+ln(1pvalehäire)+ln(1pmitteavastamine)−1,42.

Siinkohal signaali energia avaldub Q=PsignTkogumisaeg.

Võttes arvesse:

- et m=ΔfTkogumisaeg

- ning et projekteerimisel ette antud energeetiline potentsiaal H=PsignN0,

-saame võrrandi, kust saab määrata aja Tkogumisaeg.

Eeldame, et ADM ees asetseb täisnurkse karakteristikuga filter, mis lõikab välja analüüsitava sagedusdiapasoooni.

Siis saame valida:

- Paljunivoolise kvanteerimise korral vastavalt Nyquisti teoreemile diskreetmissageduseks Fdiskr=2Δf(reaalsignaal) või Fdiskr=Δf(komplekssignaal), kuna spektri laius mõlemil kvadratuurkomponendil on 2 korda väiksem).

- Binaarsel kvanteerimisel tekivad täiendavad kaod χ=π2 (ca 2 dB), mistõttu on vaja suurendada energeetilist suhet PsignTkogumisaegN0 suuruse χ kordselt, et tagada samad tõenäosused pma ja pvh. Tekkivaid kadusi saab vähendada diskreetimissageduse tõstmisega.

B. Signaali lahkuhäälestus. Signaali kogumisaja Tkogumisaeg ja mürade Narvutamisel tuleb arvestada ka kadudega, mis ilmnevad signaali sageduse lahkuhäälestuse tõttu lähima tugisignaali sageduse suhtes.

Sageduse lahkuhäälestus on vaadeldav kui:

- signaali amplituudi vähenemine x/sinxkorda,

- mis võimsuslikus suhtes teeb (x/sinx)2korda.

Siin analoogselt varemvaadelduga (p. 4.2.2.3.) x=0,5ΔΩTkogumisaeg ja ΔΩ=ω0−ωsign. Normeeritud parameeter x on juhuslik, ühtlase jaotustihedusega p(x)=12xMsuurus, kus −xM≤x≤xM.

Halvimal juhul ΔΩ=0,5Δω1 ning x=xM=0,25Δω1Tkogumisaeg.  Saame, arvestades et :

- Kui Δω1=2πTkogumisaeg, siis maksimaalsed kaod χ1.max=π24    s.o 3,9dB

- Kui Δω1=πTkogumisaeg , siis χ1.max0,9dB.

- Keskmised energeetilised kaod on eeldatavasti maksimaalsetest väiksemad.

Tavaliselt loetakse, et vastuvõetav kadude suurus saadakse ribalaiusel Δω1=πTkogumisaeg; siit aga järeldub, et vajalik ribafiltrite arv S võrduks S=2πΔfΔω1=2ΔfTkogumisaeg.

## 4.3. Automaatse võimenduse reguleerimise (AVR) digitaalsed lahendused

Automaatsed võimenduse regulaatorid kontrollivad võimendi väljundsignaali nivood, püüdes seda hoida kindla suurusega.

- Levinum AVR lahendus on selline, kus AVR reguleeriv ahel on VMT tagasiside ahelas. Sellega reguleeritakse võimendust AVR- detektorile (tüürsignaali väljavõtmise kohale) eelnevates astmetes.

- Harvem kasutatakse võimenduse reguleerimist ilma tagasisideta – näiteks võimenduse reguleerimine AVR detektori asukohast tagapool asetsevates astmetes.

- Tavaliselt kasutatakse viivitusega AVR-I, kus siis võimenduse reguleerimine hakkab toimima alles pärast teatud AVR tüürsignaali läve saavutamist.

Kasutades analoog- AVR-I, väljundsignaali amplituud ikkagi kasvab sisendsignaali amplituudi kasvades, kuigi tunduvalt vähem kui ilma AVR-ta. Seda hinnatakse:

- AVR-i ebaefektiivsuse teguriga α =dUväljdUsis.

Trakti võimendus aga langeb väärtuseni Kmin, kui väljundpinge saavutav oma maksimaalväärtuse Uvälj=Uvälj.max. Lisaks veel hinnatakse AVR tööd

- AVR võimenduse reguleerimisteguriga γ =KmaxKmin.

AVR digitaallahendustes (D-AVR) tänu numbrilise integraatori (reversiivloenduri) kasutamisele väljundpinge amplituud ei sõltu enam sisendpinge amplituudist. Seega

- ebaefektiivsuse tegur on neis võrdne nulliga,

- reguleerimistegur võrdub signaali amplituudimuutuse dünaamilise diapasooniga, alates D-AVR rakenduslävest.

- Seejuures on ka siin tegemist viitega võimenduse reguleerimisena, kus siis AVR rakenduslävi pannakse paika vajaliku sisendsignaali nivoo järgi.

Vaadeldavas D-AVR-s (joon. 4.3.1.a)

Joonis 4.3.15

on reguleeritava VMT väljundisse lülitatud AVR detektor, mille väljundsignaal reageerib VMT väljundsignaali amplituudile (või ka võimsusele). Selle signaaliga tToimuvad järgmised protsessid:

- Detektori väljundsignaal kvanteeritakse binaarselt:

kuiUvälj>Ulävi⇒zdet=−1, kui Uväli<Ulävi⇒zdet=+1;

- Saadud veasignaal (kas – 1 või +1) antakse keskendavasse reversiivsesse loendurisse RL1 loendusteguriga (loenduri mahuga) n1 .

- Loenduri täitumisel saadakse tema väljundis impulss, mis siis ühe võrra kas suurendab või vähendab (sõltuvalt ületäitumise märgist ehk siis saadava vea keskväärtuse märgist) arvu teises loenduris (RL2).

- Teise loenduri kood muutub vahemikus 0...RmaX. Selles loenduris aga ei või lubada ületäitumist: kui kood Rsaavutab 0 või Rmax, toimub vastavamärgilise impulsi saabumisblokeering.

- Loenduri RL2 kood (0 kuni Rmax) reguleerib VMT trakti võimendust. Nimetame siis koodile väärtusega Rmax  vastavaks võimenduse maksimaalne suurendamine (maksimaalne võimendus), koodile 0 - võimenduse maksimaalne vähendamine.

Sellisel reguleerimisel tekib ahelas võnkumine, mis viib ühe võrra koodi muutumisele RL2 –s (näiteks R = 15, 16, 15, 16, …) .  See kajastub ühtlasi ka väljundsignaali parasiitses amplituudmodulatsioonis. Ülalmärgitud skeem omab järgmisi iseärasusi:

- Et amplituudmodulatsiooni ei tekiks ( et see ei sõltuks sisendpinge amplituudist – seega ka koodist R), on vajalik, et koodi muutusele ühe ühiku võrra võimendustegur muutuks ühe – ja sama arv korda. Teisiti – see muutus δ =(Ku+ΔKu)Ku=const, kusjuures ΔKu<<Ku. Seda saab tagada, viies reguleerimisahelasse sisse  eksponentsiaalse sõltuvuse – näiteks koodiga juhitava attenuaatori abil.

- Parasiitset AM saab statsionaarses režiimis ka vältida, kui kvanteerijasse viia sisse  amplituudi-tundetu tsooni (joon. 4.3.1.b). See on samaväärne üleminekuga kahenivooliselt kvanteerimiselt kolmenivoolisele kvanteerimisele. Tundetu tsooni pikkuseks peaks olema reguleerimisdiskreedi väärtus 2mAMUlävi. Siin siis suurus mAM kujutaks endast amplituudi reguleerimise staatilist täpsust. Sellise kolmenivoolise ADM saab realiseerida kahe komparaatoriga lävedega vastavalt Ulävi±mAMUlävi.

- Reguleerimise dünaamilise diapasooni hindamiseks eeldame, et parasiitse AM tegur mp.AM=ΔKu2Ku=(δ −1)2<<1 peab olema väike. Võimendustegur sõltub koodidest aga alljärgnevalt:

- Koodile R=0 vastab Ku=Kmin.

- Suvalisele koodile R vastabKu=Kminδ R

- Koodile Rmaxvastab Kmax=Kminδ Rmax.

Seega, võimendusteguri muutmise dünaamiline diapasoon

γ =KmaxKmin=δ Rmax=(2mp.AM+1)Rmax on määratud lubatud parasiitse AM teguri väärtuse ning reversiivse loenduri RL2 mahutavusega Rmax. Siit võib avaldada ka vajaliku loenduri mahutavuse (koodide arvu):

Rmax=lg(KmaxKmin)/lg(2mp.AM+1).

4. Diskreetimissageduse Fdiskr=1Tdiskr on soovitav valida vähemalt suurusjärgu võrra kõrgema kui seda on analüüsitav protsess ADM sisendis. Viimane määratakse ühtlasi ka AVR detektori väljund- madalpääsfiltri pääsuribaga.

5. Siirdeprotsessis antakse pidevalt ühemärgiline vea signaal, mis viib siis RL2 koodi ühtlasele suurenemisele. Halvimal juhul (pikimal siirdeprotsessil) muutub see kood 0-ist kuni Rmax( signaali ilmumise ja kadumise korral), kus siis siirdeprotsessi kestvuseks tuleb tsiirde=Rmaxt1 ,  kus korrigeerivate impulsside periood RL1 väljundis  t1=n1Tdiskr. Siin suurus n1 oli esimese loenduri maht. Niisiis saame maksimaalseks siirdeajaks :

tsiirde=Rmaxt1

mis määrab maksimaalse viiteaja signaali ilmumise ja kadumise korral.

Kui see aeg on liiga suur, tuleb valida kiiretoimelisem - näiteks paljunivoolise kvanteerimisega AVR. Andes ette kas

t1=n1Tdiskr  või  tsiirde=Rmaxt1, saame leida esimese loenduri mahu:

n1=t1Tdiskr=tsiirdeTdiskrRmax.

## 4.4. AM, FM ja SM signaalide digitaalsed järgiv-detektorid

Tänapäeval kasutatakse varemvaadeldud analoogdetektorite digitaalseid lahendusi. Konkreetsete lahenduste omadused ja variandid sõltuvad ADM asukohast skeemis ning on väga erinevad.

### Järgivdetektorid ADM –ga ringahela sees

Antud lahenduses toimub sisendsignaali diskreetimine ja kvanteerimine impulsside tekke korral sageduse süntesaatori väljundis. Viimane kuulub digitaalse faasijärgihäälestuse süsteemi, kus faasdetektori ülesannet täidab ADM1 (joon. 4.4.1).						Joonis 4.4.16

Digitaalsel faasdetekteerimisel, kui esineb kandevlaine ning modulatsiooniindeks on alla 900, pole vajadust eraldi sünkroondetektori järele. Sünkroondetektori rollis on siis  seesama ADM1 (joon. 4.4.2.a.) 				a						b

Joonis 4.4.2

Digitaalfiltri DF1 abil tagatakse vajalik D-FJH süsteemi müra ribalaius Πmüra ,ning vajalik astaatilisuse tegur (tavaliselt 2). Filtri DF3 abil eraldatakse detekteeritud signaal mürast.

Piisavalt kitsa ribalaiuse Πmüra korral sagedussüntesaatori väljundis tekivad impulsid uD1 nendel ajahetkedel, mis vastavad FM signaaliuFM  kandevlaine nullidele mis langevad kokku moduleerimata sisendsignaali nullidega). NB! – siinkohal tuleb joonist täpsustada.

Digitaalsel amplituuddetekteerimisel  võib kasutada seda sama D-FJH süsteemi, kuid sünkroonseks detekteerimiseks on vaja täiendavalt veel üks ADM - ADM2. Sellele antakse digitaalsest sagedussüntesaatorist diskreetimise impulsid 900faasinihkega esimesele ADM1- le antavate impulsside suhtes (joon. 4.4.2.b).

Binaarse kvanteerimise korral lihtsustub järgiva detektori (demodulaatori) ehitus (joon. 4.4.3.).

Joonis 4.4.3

Binaarse, ringahela faasdetektori ning FM signaalide sünkroondetektori rolli täitva ADM1 väljundimpulsid antakse diskreetsele keskmistusseadmele:

- Viimane realiseeritakse tavaliselt reverseeritava loendurina (RL 0) lugemite arvuga nkeskmist.

- Selle arvu seadistusega pannakse paika järgiva detektori ekvivalentne ribalaius Πmüra.

- Keskmistusseadme (RL 0) ületäitumise impulsid (korrigeerivad impulsid) antakse diskreetsele faasipöörajale.

- Iga impulsi saabumisel muudab faasipööraja väljundsignaal oma faasi ±2π njagamis, kus njagamis on faasipööraja korrigeerivate impulsside jagamistegur.

Teist järku astaatilisuse tagamiseks tuuakse sisse integreeriv ringahel. Diskreetse keskmistusseadme ületäitumisimpulsid pärast nende keskmistamist esimeses reversiivses loenduris RL1 antakse loendurile RL2; viimane ei tohi ületäituda. Kahendkood RL2-s muudetakse sageduseks kood-sagedusmuunduriga KSM. Viimane võib olla realiseeritud digitaalse sidejuhtimis-süsteemi (DSS) põhimõttel, kus kasutatakse impulsside jadade liitmist.

Ülalvaadeldud skeemi saab kasutada ka SM signaali detekteerimiseks . Diskreetsele faasipöörajale antavate (nii proportsionaal- kui ka integreerivast ringahelast antavate) korrigeerivate impulsside sagedus kätkeb endas informatsiooni sagedusdeviatsiooni kohta. Deviatsiooni kahendkoodi saamiseks on vaja loendada kogumisperioodi Tkogumis vältel reverseeritava loenduri RL3 abil nende impulsside arv, arvestades märki. Nende arv iseloomustab väljundvõnkumise faasi kõrvalekallet (seega ka FJH süsteemi vea täpsusega ka sisendpinge faasi kõrvalekallet kogumisaja jooksul – seega fikseeritud Tkogumis korral keskmistatud (aja Tkogumis vältel) sagedust.

Sama skeemi alusel saab koostada skeemi ka amplituuddetekteerimiseks.  Selleks tuuakse sisse ADM2, millele antakse 90 kraadi nihutatud diskretiseerimisimpulsid. Kui signaal/müra suhe sisendis on alla ühe, siis ADM võib olla ka binaarne. Kuigi selle väljundis olev signaal võtab kaks asendit (±1), sõltub nende esinemise tõenäosus peaaegu lineaarselt sisendsignaali amplituudist. Seetõttu, kui kasutada ADM väljundi teadete jaoks piisava kitsaribalisusega digitaalfiltrit , võib küllaldase täpsusega kajastatda sisendsignaali amplituudimuutust – saada AM detektor.

### Järgivdetektorid ADM –ga enne ringahelat

Järgiva detektori realiseerimisel mikroprotsessori baasil on sobivam asetada ADM enne faasjärgihäälestussüsteemi. ADM väljundis saadakse kas reaalsed või siis komplekssed sisendlugemid, milledega sooritatakse siis vastavad matemaatilised tehted (liitmine, korrutamine vms). Vajalikud käsud nende operatsioonide tegemiseks on salvestatud püsimällu.

FM: Zd=ImV⋅Z0

Digitaalne faasi järgi häälestus (DFJH)

##### Digitaalfilter

KD(1+Kizd)

Väljund: sageduse kood

Vr

X

Z0r		AM: ReV⋅Z0  					     SM

Diskreetne lugemite süntesaator

SMM

Diskreetne lugemite süntesaator

Funktsionaalmuundur

Koguv summaator

Joonis 4.4.4

Joonisel 4.4.4 toodud struktuuris moodustatakse komplekssed lugemid v.r=zc+jzs kvadratuurse muunduri ning kahe ADM abil. Need korrutatakse kompleksse tugisignaali kvanteeritud lugemitega z0.r=Z0exp(−jϕvälj). Need lugemid saadakse digitaalsest lugemite süntesaatorist DLS. Faas ϕvälj on digitaalse faasijärgihäälestus (DFJH) süsteemi väljundfaasi lugemid.

Korrutise imaginaarne osa zdr=Im(v⋅z)on DFJH süsteemi veasignaaliks olles samaaegselt FM signaali detekteerimise tulemus.

Korrutise reaalosa Re(v⋅z)on aga AM signaali detekteerimise tulemus, olles kasutatud ühtlasi ka suletud ringahela haardumise indikaatoriks sisendsignaaliga.

Veasignaal zd töödeldakse veel digitaalfiltri ahelas, mille tulemusena saadakse sageduse kood (kui SM signaali detekteerimise tulemus).

Ülalvaadeldud skeemi raskeimaks operatsiooniks on kahe kompleksarvu korrutamine. Kui on tegemist puht reaalsignaalide korrutamisega, on see lihtsamini realiseeritav.

### Järgivdetektorite põhiparameetrite valik

Detektori normaaltöö olukorras on vaadeldav kvasipideva ja kvasilineaarse mudelina.

- Esimeses projekteerimise etapis valitakse selle süsteemi parameetrid nagu analoogdetektori korral (vt ka p. 2. 9):

- integreeriva ahela ajakonstandi Tintegr

- tagasiside ülekandeteguri k,

- Teises etapis, kasutades seoseid antud mudeli parameetrite ja prototüübi parameetrite vahel, määratakse järgiva detektori ülejäänud parameetrid

- (reversiivsete loendurite ja koguvate summaatorite maht,

- faasi- ja sageduse reguleerimisdiskreet

Vaatleme siin ülaltoodud joonistel toodud järgivdetektorite parameetrite valikut lähemalt.

  - Kõigepealt on vaja ette anda sisendprotsessi ekvivalentne ribalaius ΠmüraVT , mis on võrdsustatav ribafiltri energeetilise ribalaiusega läbi ADM, kui on tegemist reaalsignaaliga ning kahekordse madalpääsfiltri ribalaiusega enne ADM, kui on tegemist komplekssignaaliga.

  - Teades seda ribalaiust ning lähteandmetes etteantavat energeetilist potentsiaali H=PsignN0 , võib arvutada signaal/müra suhte sisendribas:(PsignPmüra)sis=HΠmüraVT.

  - Binaarsel kvanteerimisel faasdetektori ringahela ülekanne kdet=dZdet(ϕ)dϕ=2a1π(PsignPmüra)sis, kus Zdet(ϕ) on faasdetektori väljundsignaali faasijälgimise vea matemaatiline ootus (keskväärtus) ehk nn diskrimeerimise karakteristik. Esimeses variandis (joon…a) võrdub parameeter   a=1, teises a=Z0.

  - Proportsionalsuse tegur k avaldub vastavalt joonisele a ja b alljärgnevalt. Joonise a korral:k=2π kdetFdiskrnyndning joonise b korral: k=2π kΠkdetFdiskrNϕ. Siin Fdiskr on diskreetimissagedus, variandil b on selleks kogu süsteemi taktsagedus; Nϕ- koguva summaatori maht.

  - Edasi leiame integreeriva ahela ajakonstandi. Saame vastavalt skeemidele a ja b: Tintegr=n1ΔFΠ ning Tintegr=1KiFdiskr. Siin ΔFΠ on sageduse ümberhäälestuse diskreet kood-sagedusmuunduris, mis võrdub kood-sagedusmuunduri väljundimpulsside keskmisele kordussagedusele, kui RL2 koodi muutumisel ühe võrra. Sageduse ümberhäälestuse diskreetsus mõjub süsteemis vähe, kui on tagatud võrratus ΔFΠ<<Πmüra . see tulebki võtta ΔFΠvaliku aluseks.

  - Faasipööraja korrekteerivate impulsside jagamistegur njagamis skeemi a jaoks valitakse lähtuvalt vajadusest tagada väikesed süsteemisisesed faasifluktuatsioonid – ehk teisiti öeldes – väljundsignaali väikesed faasifluktuatsioonid mürade puudumise korral sisendis. Tavaliselt njagamis = 100 … 1000.

  - Lähtudes parameetri k ja Tintegr arvutusvalemitest ning eeldades, et kTintegr=1, võib saada järgmiste parameetrite valiku lähtealused alljärgnevalt:

- Joonise 4.4.3 kohta

Keskendusseadme (tavaliselt reversiivne loendur) lugemistegur ny=2π FdiskrnjagamisΠmüraHΠmüraVT; loenduri RL1 loendustegur n1=ΔFΠ2Πmüra;

- Joonise 4.4.4 kohta

kΠ=ΠmüraNϕ2π FdiskrZ0ΠmüraVTH;  ki=2ΠmüraFdiskr.

Teguri kΠkp määramiseks on vaja valida eelnevalt Z0 ja Nϕ. Suurus Z0 määrab tugipinge kvanteerimisnivoode arvu; selle suurendamisega vähenevad süsteemisisesed faasifluktuatsioonid. Tavaliselt Z0 = 25...28. Suuruse Nϕ leidmiseks eeldame, et minimaalse riba korral Πmüra=Πmüra.min ja kTintegr=1 korral saaksime kΠki=1. Selleks kehtib järgmine seos

Nϕ=Z0FdiskrΠmüra.min2π HΠmüraVT.

# 5. Vastuvõtjate eripeatükid

Oleme käsitlenud supervastuvõtjate nii analoog- kui ka digitaallahenduste põhimõtteid, oleme vaadelnud ülesannete püstitusi ning neile vastavaid optimaalsete vastuvõtjate lahendusi.

Lähemalt oleme peatunud supervastuvõtjate konstrueerimispõhimõtetel, käsitlenud nende üksikplokkide, sõlmede lahendusi.

Järgnevalt vaatleme vastuvõtjates kasutatavaid täiendavaid plokke, millised võivad leida kasutust eritüübiliste vastuvõtjate konstrueerimisel, samuti vaatleme raadiovastuvõtjate skeemitehnikat. Viimast küll mitte kui põhimõttelise küsimusena (vastuvõtjate skeemitehnika areneb ja muutub niivõrd kiiresti), vaid kui praeguse ajalise seisuga kättesaadava mikroskeemitehnika rakendusvõimalusi vastuvõtjate realiseerimisel.

## 5.1. Sageduskordistid

Vastuvõtjate signaalitraktis sageduskordisteid tavaliselt ei kasutata, küll aga leiavad nad kasutust vajaliku sagedusega  heterodüünisignaalide formeerimiseks.

Ideaalne sageduskorruti peaks muundama lähtesignaali

usis=Usiscos(ω t+ϕ)    signaaliks uvälj=Uväljcosn(ω t+ϕ).

Reaalsetes kordistites aga esineb lisaks soovitud sageduskomponendile ka muid harmoonilisi. Viimased tuleb siis kordistusjärgselt maha suruda.

Kordisteid iseloomustatakse järgmiste parameetritega:

- Kordistustegur;

- Sisendsignaali diapasoon ja selle muutuse piirid;

- Sisend-ja väljundsignaalide amplituudid ;

- Väljundsignaali amplituudi sõltuvus sisendsignaali amplituudist ja selle sageduse, amplituudi kõrvelehäälestusest arvestuslikust;

- Parasiitsete signaalikomponentide mahasurumine;

- Väljundfaasimürade spektraaltihedus;

- Kordisti astmete arv;

- Mõõdud, kaal, tarvitatav võimsus.

Koostöös mikroskeemidega on kordisti oluliseks näitajaks kordistis kasutatav filtri tüüp, selle hüve, mõõtmed ja tehnoloogilisus.

Alljärgnevalt piirdutakse vastuvõtjale iseloomulike väikesevõimsuseliste kordistite tööpõhimõtete käsitlusega.

### Mittelineaarsed filter – sageduskordistid

Siin leiab rakendust võimendi või näiteks dioodi mittelineaarsus, tänu millele saadakse sageduskordisti (joonis 5.1.1.a) väljundis polüharmooniline signaal. Vajalik harmoonik eraldatakse sealt siis vastavale sagedusele häälestatud filtri abil. Mittelineaarsuse sobilikuks kujuks peaks olema kahepoolne n-astmeline parabool, kus n - soovitav sageduse kordistuse kordsus (joonis 5.1.1 b).

Joonis 5.1.1

Signaali spekter võtab vastavalt kordistuskordsusele järgmised kujud:

cos2α=(1+cos2α)2;

cos3α=(cos3α+3cosα)4;

cos4α=(cos4α+4cos2α+3)8;

cos5α=(cos5α+5cos3α+10cosα)16;

kus α=ω t+ϕ.

Toodud seostest võib näha, et väljundspekter sisaldab üle ühe (kas paaris või paarituid) harmoonilisi. See ilmneb tänu kahepoolse parabooliga kirjeldatavale mittelineaarsusele.

Kasutades ühepoolsele paraboolile vastavat mittelineaarsust jäävad väljundis alles kõik soovitud väljundsignaali suhtes madalamad harmoonilised. Ülemised, n-st kõrgemad harmoonilised puuduvad aga mõlemil juhul.

Aktiivelementidest vastavad paraboolsele (teist järku, ühepoolsele) karakteristikule vaid väljatransistorid. Kõrgemat järku mittelineaarsustega ahelaid võib küll sünteesida, kuid suhteliselt keerukate lahenduste tõttu kasutatakse neid ahelaid vähe.

Praktikas kasutatakse tavaliselt bipolaarseid transistore, nende karakteristikute erinevuse tõttu ideaalsest on aga tulemused – soovitud väljundsignaali võimsus ning teiste harmooniliste mahasurumine - halvemad. Sellise kordisti väljundsignaal on laotatav Fourier ritta, millest siis eraldatakse soovitud harmooniline komponent. Sellisel n kordsel sageduskordistusel on väljundsignaali pinge avaldatav koormustakistuse ja vastava vooluharmoonilise kaudu:

Uvälj.n=Rkoormus.nIn,

kus Rkoormus.n- koormusvõnkeringi takistus resonantsis (n-a harmoonilisega).

Kordistamise kordsuse kasvades väheneb kasuliku väljundsignaali amplituud  nii absoluutsuuruses kui ka ebasoovitavate harmooniliste amplituudide suhtes (tavaliselt häirivad just suuremaamplituudilised madalamad harmoonilised, kusjuures mida lähedasem harmooniline, seda rohkem).

### Aperioodilised sageduskordistid

Nende  kordistite tööpõhimõtte järgi antakse kogu sisendsignaali energia üle n-dale harmoonilisele väljundis. Seetõttu puuduvad väljundis ebasoovitavad harmoonilised ning teoreetiliselt võttes puudub vajadus ka väljundfiltri järele.

Selliste kordistite loomine tugineb Tšebõševi polünoomile vastavate karakteristikutega süsteemi sünteesimisele (joonis 5.1.2.a ).

ivälj/Ivälj

usis/Usis

a

b

Skeem vastab valemile: cos3α=(cos3α+3cosα)4

Joonis 5.1.2

Selline süntees on küllaltki raskesti realiseeritav, mistõttu soovitud tulemuste saamiseks kasutatakse kaudseid teid. Nii näiteks tõstetakse signaal n- astmesse, seejärel saadud spektrist lahutatakse madalamat järku parasiitharmoonilised. (joonis 5.1.2.b).

Sellegipoolest ülalmärgitud tööpõhimõttel töötavad kordistid pole konstruktsiooni keerukuse tõttu levinud.

### Sageduskordisti harmooniliste mahasurumisega faasmeetodil

Tööpõhimõte tugineb siin väljundspektris leiduvate parasiitsete harmooniliste kompenseerimisele faasi järgi (joonis 5.1.3 a).

Joonis 5.1.3

Kuna kompenseerimine tugineb faasinihetel, on antud kordisti sagedusdiapasoon sellega piiratud.  Mittelineaarne element (näiteks amplituudpiirik transitoril) muundab harmoonilise sisendsignaali selle sageduse kordsete sagedustega laiaribaliseks, polüharmooniliseks signaaliks. Joonisel on näidatud n kanaliga süsteem, kus iga kanal koosneb faasipöörajast vastava faasi võrra ja mittelineaarelemendist. Õigete faasivahekordade valikul saavutatakse summeerimisel madalamate sagedustega signaalikomponentide mahasurumine (kompenseerumine) 20…30 dB ulatuses.

Kasutatakse ka kahekanalilisi süsteeme kas paaris- või paaritute harmooniliste mahasurumiseks väljundis (joonis 5.1.3. b ja c).

Teine võimalus on faasipöörajatega või viiltiinidega n arv korrutite kasutamine (joonis 5.1.4). Sinusoidaalse sisendsignaali korral on väljundis ainult n- s harmooniline.

Joonis 5.1.4

### Sageduse kordisti sageduse jagaja ja FJH süsteemiga

Kordisti faasijärgihäälestussüsteemi ja sageduse jagajaga tagasiside ahelas võimaldab oluliselt puhastada signaali väljundspektri parasiitsagedustega komponentidest. Eriti levinud on selle põhimõtte realiseerimine digitaaltehnikas (vt ka kaudse sagedussüntesaatori tööpõhikõtet). Siin on võimalik ka muutes jagamistegurit muuta kordistuskordsust. Sellised jagurid on realiseeritavad standartsete mikroskeemsete lahendustega. Selliste kordistite töösagedused on määratud vastavate mikroskeemide sageduste ülemiste piiridega, samuti on üheks puuduseks kõrgsagedusimpulsside olemasolul väljakiiratavad häired, mistõttu kogu skeem tuleks varjestada.

## Sagedusjagajad

Ka sagedusjagureid kasutatakse vastuvõtjas sagedussüntesaatorites, heterodüünisignaalide formeerimisel.

Harmoonilise signaali sagedusjagajate seas on levinum  regeneratiivsele tööprintsiibile tuginevad jagurid. Nii koosneb n kordne jagaja (joon. 5.2.1) segustist, kuhu antakse sisendsignaal,  n-1 kordsest sageduse kordistist ning ringahelat sulgevast positiivse tagasiside ahelast. Selline jagaja jagamisteguriga 2…7 võib olla realiseeritud ühe mikroskeemi baasil; oluline on tagada ühest suurem ringahela ülekandetegur. Joonisel on toodud ka mõned lihtsamad struktuuride näited sageduse jagamiseks 2, 3 ja 5 korda.

Võrreldes digitaalsete sagedusjagajatega on harmoonilise signaali jagajate

- väljundspekter puhtam,

- väiksemad on parasiitkiirgused

- väiksem tarvitatav võimsus,

- kõrgem on sageduspiir.

Samas on aga nõutav LC või mõne muutüübilise võnkeringi olemasolu, elementide parameetrite täpne valik ja häälestus. Viimatitoodud analoogjagurite puuduste tõttu on digitaalsed jagurid (kus sageduspiir või mõni muu kaalutlus seda võimaldab) analooglahendusi välja tõrjumas.

Joonis 5.2.1

## Käsitsi- ja automaatreguleerimised vastuvõtjates.

Vastuvõtjates võib vaja minna mitmesuguseid reguleerimisi. Nii näiteks on:

- tavaliseks reguleerimiseks vastuvõtja häälestus raadiojaamale.

- Spetsiaalsetes kaugside vastuvõtjates võib tekkida vajadus ribalaiuse reguleerimiseks,

- sidekanalite operatiivseks ümberlülimiseks

- või siis koguni vajadus vastuvõtutingimustele automaatselt kohanduvate adaptiivsete vastuvõtjate kasutamiseks.

- Sellised reguleerimised, nagu vastuvõtja automaatne võimenduse reguleerimine vastuvõetava signaali tugevuse järgi ning automaatne sageduse järgihäälestus on tänapäeval pea igas vastuvõtjas.

### Üldised võimenduse automaatreguleerimise (AVR) põhimõtted

Vaatlesime varemalt mõningaid näiteid automaatse võimenduse reguleerimise kohta. Üldisemas plaanis kasutatakse AVR realiseerimisel järgmiseid põhimõtteid:

- levinuimaks oli signaali nivoole reageeriv tagasiulatuv AVR ajalise viitega.

- Kui aga on vaja mõõta signaali amplituudi, siis valitakse AVR, mis toimib müranivoo järgi.

- Kasutatakse ka AVR- i tugisignaali järgi, mille eesmärgiks on tagada stabiilset võimendustegurit, mitte aga reageerimist sisendsignaali nivoole.

Valdavalt kasutatakse ikkagi AVR- i  kui vahendit vältimaks vastuvõtja küllastust tugeva sisendsignaali korral ja tagamaks suurt tundlikkust nõrga signaali korral.

Vaatleme seda olukorda lähemalt.

1. Nõuet, et vastuvõtja väljundsignaal ei sõltuks sisendsignaali amplituudist, lähtume, et:

K=UväljUsis ning seejuures Uvälj=const.

Siit tulenevalt saame hüperboolse sõltuvuse, mida on kujutatud joonisel 5.3.1 kõveraga 1.

2. Tavaliselt aga ei nõuta väljundpingelt püsinivool püsimist eriti rangelt, vaid loetakse oluliseks seda, et ei tekiks vastuvõtja  ülekoormust ning sellest tingitud signaali moonutusi.

See lihtsustab reguleerimist. Sellisel juhul sisendpinge suurenedes kuni pingeni  Usis.maxsuureneb ka väljundpinge kuni väärtuseni Uvälj.max. Siis minimaalne võimendustegur võrduks Kmin=UväljmaxUsis.max. Joonisel vastab sellele karakteristik 2, mis on mõnevõrra kõrgemal karakteristikust 1. Selliseid katkematu (mööda hüperbooli) reguleerimisega AVR nimetatakse tihti ka lihtsaks AVR- ks. Samas ei leia aga selline reguleerimine tavaliselt kasutust, kuna:

- Kui Usis<Usis.min, siis väljundpinge väljundis ei muutu, kujutades aga samal ajal endast signaali ja müra segu. Kusjuures, mida väiksem on signaal, seda suurem on müra osakaal selles.

- Võimendusteguri suurendamiseks üle Kmax oleksid kõvera 3 kohaselt vajalikud täiendavad võimendusastmed. Samas ajal oleks võimenduse suurendamine kasutu, tuues isegi kahju täiendavate väljundmürade tekkimise tõttu.

- Olukorrast on väljapääs AVR väljalülimisega sisendpingetel, mis on väiksemad kui Usis.min .

Siin saamegi siis viitega AVR- i  -  viitega kuni signaal saavutab nivoo Usis.min(karakteristik 4). Sellisel juhul võimendus ei muutu vasakul pool punkti A .

4. Häälestades aga vastuvõtjat ühelt jaamalt teisele, on vahepeal sisendsignaalita olukord, mis viib reguleerkarakteristiku 4 korral vastuvõtja võimenduse maksimaalseks. See väljendub vastuvõtjas suure mürana väljundis. Segava müra mahasurumiseks jaamade ümberhäälestamisel vähendatakse vastuvõtja võimendustegurit ka signaali puudumise korral.

Sellist reguleerimist (vt karakteristik 5) nimetatakse müravabaks AVR-ks.

Joonis 5.3.17

AVR käivituseks oleks siis vaja:

- reguleerivat pinget (reguleer- ehk tüürsignaali);

- reguleeritava võimendusteguriga astmeid.

Reguleersignaal peab siis peegeldama sisendsignaali amplituudi ning võetakse tavaliselt vahesagedusvõimendi väljundist, kus ta siis alaldatakse. Siin võib tekkida ka vajadus reguleersignaali täiendavaks võimendamiseks. Kasutatava detektori ajakonstant peab olema piisavalt suur, et selle väljundsignaal ei reageeriks ülekantava signaali kiiretele muutustele (näiteks AM signaali mähiskõvera muutustele). Viitega AVR saadakse AVR detektori dioodi vajaliku nivooga vastupingestamisega.

Lisaks ülalvaadeldud tagasisidestatud (tagasisuunas töötavatele) AVR põhimõtetele kasutatakse ka otsesuunas reguleerimisega AVR-i (otsene AVR). Vastandina tagasisuunas töötavast AVR-st ei teki siin tagasiside ahelat ning reguleeritakse põhivõimendi võimendust AVR lisakanalist saadud väljundsignaaliga. Selle variandi kasutamine on aga raskendatud, kui on ülekannet vaja muuta väga suurtes piirides. See eeldab suurt AVR võimendi võimendustegurit, pea samasuurt kui põhikanalis. Põhikanali võimenduse reguleerimine toimub mittelineaarse seaduspärasusega töötavale reguleeritavale võimenduselemendile, selle juhtimine aga soovitud seaduspärasuse järgi on realiseeritav vaid tuntavate erinevustega soovitud (vt eelmist joonist) juhtkarakteristikuist.

Sellises lahtises süsteemis ei õnnestu väljundpinget hoida püsivana.

Lisaks, kui signaali amplituudimuutus on suur, on oht mittelineaarmoonutusteks põhikanalis. Selliste nähtuste vähendamiseks tulev AVR kanalis endas ka kasutada automaatreguleerimist, mis sisuliselt teeb sellise otsese AVR-i keerukamaks kui tagasisidestatud AVR-i. Kasutatakse ka mõlemi reguleerimisviisi kombinatsioone, kus osa põhivõimendist on tagasisidestatud, osa otsese AVR-iga.

#### 5.3.1.1. Võimenduse muutmise viisid

Vaatleme resonantsvõimendusastme kui selektiivse võimendi elementaarlüli ülekannet:

K≈mnY21ρ Kfilter,

kus m, n- võnkeringi lülitustegurid signaaliallika ja koormusega;

Y21 - aktiivelemendi tõus

ρ- lainetakistus (antud juhul ka koormustakistus)

Kfilter - filtri ülekandetegur.

Seega võib eristada järgnevaid võimenduse reguleerimise viise:

- Aktiivelemendi (AE) tõusu Y21 muutmisega. Teatavasti sõltub AE tõus töörežiimist – ja seda väga tugevasti.

- Lülitustegurite m ja n muutmisega. Seda saaks teha suhteliselt lihtsalt varaktorite abil, kui on tegemist mahtuvusliku sidestusega – mahtuvusliku pingejagajaga. Samas aga kaasneb sellega ka resonantssageduse muutus, mis ei ole soovitav.

- Koormustakistuse ρ muutmisega. Selleks on vaja muuta üheaegselt mahtuvust ja induktiivsust vastupidistes suundades, mis on raskendatud.

- Filtri ülekandeteguri muutmisega. Seda saab teha kolmel erineval viisil:

- Ribafiltri võnkeringide sidestuse muutmisega. Ka on lihtsalt realiseeritav mahtuvusliku sidestuse korral. Kuid siin on reguleerimisulatus väike ning reguleerimisega kaasneb ribalaiuse ning ka resonantssageduse muutus

- Võnkeringide lahkuhäälestusega. Ka siin kaasneb ribalaiuse muutus.

- Võnkeringide sumbuvuse muutmisega – viies võnkeringi sisse muudetavad takistused. Kaasneb selektiivsuse halvenemine.

Nii olemegi ülaltoodud arutlusega näinud, et pea ainsaks reguleerimisviisiks jääb AE tõusu muutmine AE eelpingega. Tuleb siiski ka selle reguleerimisviisi puhul täheldada mõningast selektiivsuse ja resonantssageduse muutust. Kuna reguleerimiseks muudetakse AE töörežiimi, siis muutuvad ka selle sisend- ja väljundtakistused – takistused, millised kanduvad kas suuremal või vähemal määral võnkeringidesse. Aktiivkomponent muudab teatavasti võnkeringi sumbuvust, reaktiivkomponent aga resonantssagedust.

Lisaks ülalvaadeldud viisidele kasutatakse ka impulssregulaatoreid. Üks sellistest võimalustest on toodud joonisel 5.3.1. Signaal (a) lastakse läbi katkesti, mis töötab AE sulgemisele- avanemisele. Sellejärgselt muutub signaal impulssideks (b, c, d). Impulsside harvendus on siin määratud võtmele antavate impulssidega. Pärast impulsside silumist madalpääsfiltris saadakse pinge, mis on võrdeline võtme väljundsignaali pinge keskväärtusega. See aga sõltub impulsside harvendusest. Lühikeste impulsside (d) korral on filtri väljundsignaal tunduvalt väiksem kui laiade impulsside (a) korral. Nii saadakse küllalt efektiivne reguleersüsteem, mille peamiseks puuduseks on aga tekkiv lai häiresignaalispekter.

Veel võiks märkida reguleerimisvõimalust segustis, kus teatavasti väljundsignaal on võrdeline heterodüünisignaali amplituudiga. Muutes seda amplituudi, muutub ka segusti ülekanne.

Joonis.5.3.18

AVR põhiparameetriks on reguleerimistegur γ, mis avaldub tegurite α ja β kaudu:

α=Usis.maxUsis.min ;  β=Uvälj.maxUvälj.min;     γ=αβ=Usis.maxUsis.min/ Uvälj.maxUvälj.min.

Tavaliselt peab tegur γolema küllalt suur. Kui näiteks on vaja vastuvõtjas vastu võtta signaale 1 mikrovoldist kuni 20 millivoldini (α=2⋅104) siis lubades väljundis pinge kahekordset muutust (β=2) saame teguri γ=10000. Üks aste võimaldab reguleerimisulatust tavaliselt kuni mõnikümmend korda. Muutust suurendada pole eriti võimalik, kuna küllaltki kõrgsageduslikule raadio- või vahesagedussignaalile on omane astme läbimine ka parasiitmahtuvuste vm parasiitseid ahelaid pidi. Samuti piirab võimenduse vähendamist tööpunkti nihkumine AE suurema mittelineaarsusega tööpiirkonda, kus moonutused suurenevad ning lisanduvad kõrvalkanalid. Seetõttu ei saa võimendust väga väikeseks viia. Seetõttu on otstarbekam

- reguleerida võimendust võimendustrakti algosas, väiksemate signaaliamplituudide juures, samas esimese astme juures peaks olema sellega ettevaatlik (tagada optimaalne režiim mürade suhtes)

- vajaliku reguleerimisulatuse tagamiseks reguleerida võimendust samaaegselt mitmes astmes. Üksikastmetele vastavad reguleerimisulatused korrutuvad siis omavahel.

#### 5.3.1.2. Automaatse võimenduse reguleerimise põhikarakteristikud

Võtame nüüd reguleerimiskarakteristiku, mis näitab võimendusteguri sõltuvust juhtpingest (või ka –voolust), lähema vaatluse alla (joonis 5.3.3). Kuna vajalik võimendusteguri muutuspiirkond võib olla väga lai, siis kujutame võimendustegurit logaritmilises mastaabis.

Joonis 5.3.19.

Jooniselt saab leida maksimaalse tüürpinge amplituudi Utüür.max. Selleks on eelnevalt vaja maksimaalse võimendusteguri järgi määrata võimendustegur maksimaalse sisendsignaali korral võimendi sisendis Kmin=Kmaxγ. Suuruse Kminjärgi saame jooniselt leida maksimaalse tüürpinge Utüür.max.

Oletame, et tüürpinge formeeritakse joonisel 5.3.4 (a) toodud diooddetektoriga – mis kujutab endast poolperioodalaldit..

Joonis 5.3.20

mille töörežiim on vastavuses joonisel (b) toodud olukorraga. Dioodile on rakendatud (signaali alaldamisest tingitud) pinge koormusel Ukoormus ja sulgev eelpinge Esulge. Seejuures kehtib seos

Ukoorm+Esulge=Umcosθ,     kust tuleneb, et Ukoormus=Umcosθ−Esulge.

Pingetipu Ummuutuse korral muutub mõnevõrra ka lõikenurk, kuid tavaliselt selle muutuse väikese mõju tõttu (sest cosθ, kuna ta on lähedane ühele, muutub vähe) seda ei arvestata.

Vaatleme AVR-I joonisel 5.3.5 toodud struktuuri järgi.

Joonis 5.3.21

AVR võimendi võimendusteguriga KAVR sisendpinge saadakse vahetult AVR detektorist, viimane on aga ühendatud põhivõimendi väljundisse. Siis saame:

Utüür.max=KAVRUkoormus=(Uvälj.maxcosθ−Esulge)KAVR.            A

Siin on Uvälj.maxvõimendi maksimaalne väljundpinge, mis antakse AVR detektorisse.

Viidet põhjustav sulgepinge Esulge peab võrduma võimendi minimaalse väljundpingega Uvälj.min, milleni jõudmiseks AVR ei pea veel rakenduma. Seega saame ülaltoodud seose ringi kirjutada kujule Utüür.max=Uvälj.min(βcosθ−1)KAVR, kus β=Uvälj.maxUvälj.min.

Järelikult vajalik pinge võimendi väljundis avalduks kui

Uvälj.min≥Utüür.maxKAVR(βcosθ−1).          B

Siit tulenevalt, kui võimendusteguri KAVR=1 korral ülaltoodud võrratus pole rahuldatud, tuleb AVR trakt varustada täiendava võimendusastmega.

AVR –i efektiivsuse üle saab otsustada, konstrueerides alloleva graafiku (joonis  5.3.6 ) järgmistel kaalutlustel:

- Valemist A järeldub, et üldkujul tüürpinge avaldub Utüür=ϕ(Uvälj).

- Võimendusteguri sõltuvusest tüürpingest (vt vastav joonis) saame omakorda kätte seose K=ψ(Utüür).

- Järelikult saame, et Uvälj=KUsis=Usisψϕ(Uvälj) .

- Väljundpinge Uväljsuhtes saame seda lahendada siin ainult graafiliselt, kuna vastav reguleerfunktsioon  ψ(Utüür) on esitatud ka graafiliselt.

- Parem on siin lähtuda funktsiooni pöördkujust Usis=Uväljψϕ(Uvälj).

- Andes nüüd ette väljundpinged Uvälj, saame Utüür=(Uväljcosθ−Esulge)KAVR. See kehtib, kui Uvälj<Esulge;Utüür=0.

- Siis leiame võimenduse K, mis vastav leitud tüürpingele Utüür ning arvutame sisendpinge kui Usis=UväljK. Vastav karakteristik, mis on kehtiv võrratuse Uvälj>Uvälj.mintäitumise juures, ongi kujutatud joonisel. Kui Uvälj<Uvälj.min, on AVR ooterežiimis ning võimendus K=Kmax=const. Seega karakteristiku algosas saadakse seos Uvälj=KmaxUsis. Sisendpingete muutuste suure diapasooni tõttu on sisendpinged kujutatud logaritmilises mastaabis.

Automaatreguleerimissüsteemide täielikuks analüüsiks tuleb arvestada ka seal ilmnevate siirdeprotsessidega. Selle käsitluse spetsiifilisuse ning keerukuse tõttu ei mahu see vastuvõtjate kursuse raamidesse ning kuuluvad vaatluse alla eraldi raadioautomaatikale pühendatud õpeaines.

Joonis 5.3.22

### Automaatne sageduse järelhäälestus

Vastuvõtjas võivad ilmneda mitmete parameetrite muutused kas sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuurist, õhurõhust, niiskusest, ajast. Suhteliselt suuremat mõju vastuvõtja parameetritele omavad selektiivsete ahelate, heterodüünisageduse või siis alalis- ja vahelduvpinge töörežiimide muutused. Töörežiimide muutuste mõju on tänapäeva mikroskeemsetes vastuvõtjates oluliselt vähenenud tänu mikroskeemisisestele tööpunkte stabiliseerivatele tagasisideahelatele, samuti ka tänu AVR-le. Nii on jäänud põhilisteks mõjutajateks selektiivsete ahelate ajaline stabiilsus. Olukorra parandamiseks on siin kaks võimalust:

- kas kasutada stabiilsemaid elemente (näiteks kvartsresonaatoreid)

- või (ja) siis kasutada selektiivsete ahelate järgihäälestust.

Automaatse sageduse järgihäälestuse (ASH) struktuurid tuginevad nii või teisiti sageduse võrdlemisele etteantuga ning tekkiva veasignaali järgi sageduse järgihäälestusele. Seega võrreldakse häälestatavat sagedust etteantuga. Siinjuures võib võrrelda järgnevate tugisagedustega:

- Sagedusega, mille muutuse korral muutuvad elektrilise skeemi parameetrid (resonantssagedusega, silla tasakaalusagedusega vms);

- Stabiilse generaatori sagedusega;

- Mõlema ülalmärgitud tugisageduse võrdlemistega.

Vastavate lahenduste põhimõtteskeemid on toodud joonisel 5.3.7.

Neist variandis a kasutatakse tugisagedusena sagedusdetektori koosseisu kuuluva võnkeringi resonantssagedust. Sagedus, kus detektori sageduskarakteristik läbib nulli, vastab vahesagedusvõimendi häälestunud olukorrale. Heterodüüni-sageduse või signaalisageduse täpsele häälestusele vastava sageduse kõrvelekallete korral tekib veasignaal, mis häälestab hetrodüünisageduse paika. Veasignaali märk peab siis olema sageduste erinevust vähendav.

Sagedusdetektori väljundpinge antakse siis üle madalpääsfiltri heterodüüni juhtahelasse. Madalpääsfiltri roll on siin analoogne rolliga AVR- s – et automaathäälestus ei reageeriks signaali modulatsioonist tingitud signaali hetkväärtustele.

Variandis b võrreldakse võrdlusskeemis häälestatavat heterodüünisagedust tugisagedusega. Nende erinevuse korral tekib veasignaal, mis mõjutab heterodüünisagedust vea vähenemise suunas.

Hübriidvariandis c  häälestatava heterodüüni ja tugigeneraatori sageduste erinevus tingib vahesagedusliku signaali tekke, See antakse sagedusdiskriminaatorile, mille nullsageduseks (nullisele väljundsignaalile vastavaks sageduseks) on etteantud vahesagedus fvs.0. Kui tegelik vahesagedus fvs≠fvs.0, tekib veasignaal, mis antuna läbi madalpääsfiltri heterodüüni juhtahelale muudab heterodüüni sagedust veasignaali vähenemise suunas.

Joonis 5.3.23

Veel eristatakse veasignaali formeerimist võnkumiste erinevate parameetrite järgi. Nii võib saada veasignaali kas:

  - signaali sageduste võrdlemise tulemusena

  - signaali faaside võrdlemise tulemusena.

Esimesel juhul on reguleerimisskeemi tundlikuks elemendiks sagedusdetektor (skeemides a ja c). Need süsteemid on siis sageduslikud automaatse sageduse järgihäälestamise süsteemid (SASH).

Teisel juhul võrreldakse heterodüüni võnkumiste faasi tugisignaali faasiga (joonisel variant b), mistõttu on tegemist faasilise automaatse sageduse järgihäälestamise süsteemiga (FASH).

Faasi järgi võrdlemisel kasutatakse seda omadust, et kahe signaali sageduste erinemisel (näiteks fja f−δ f), seega ka perioodide erinevusel (T ja ΔT) on nende vahel kogu aeg muutuv faasinihe. Tõepoolest, pinge

u=Ucos(ω +δω)t võib olla kujuteldav kui u=Ucos(ω t+ϕ(t)),

kus ϕ(t)=δ ω t on muutuv faasinihe.

Kui näiteks:

- sageduste erinevus on 1 Hz, siis ühe sekundi jooksul muutub ühe võnkumise faas teise suhtes ühe perioodi võrra. Teisiti öeldes, faasinihe muutub ühe sekundi jooksul 2πvõrra.

- sageduste erinevusel 0,1 Hz aga faaside erinevus muutub (ühe sekundi jooksul) 0,1 perioodi ehk 360 võrra jne.

Kui anda mõlemad võrreldavad pinged faasdetektorile, siis selle väljundis saadakse veapinge, mis võib olla küllalt suur juba suhteliselt väikeste sageduste erinevuste korral.

Seetõttu reageerib faasi järgi häälestuv sageduse automaatreguleerimissüsteem juba väga väikestele sageduste erinevustele.

### Sageduslik automaatne sageduse järgihäälestus

Levinuim elektroonne heterodüünisageduse järgihäälestus põhineb võnkeringis varaktorite (varikappide) kasutamisele. Varaktorile antav tüürpinge muudab varaktori mahtuvuse muutmisega heterodüüni võnkesagedust.

Vaatleme  automaatse sagedushäälestuse omadusi vastavalt toodud joonisele osas a. Tähistame:

- täpsel pealehäälestusel signaali nimiväärtuse tähisega f0.sign; heterodüünisageduse ja vahesageduseks muundatud sageduse vastavalt f0.het ja f0.vs.

- sageduste kõrvalekalded:

  - Vastuvõetava jaama sagedus muutus oleks suurusega Δfsign ehk siis jaama sagedus võrduks suurusega fsign=f0.sign−Δfsign. Seejuures muutus Δfsign võib olla nii positiivne kui ka negatiivne.

2. Heterodüüni sageduse muutus Δfhet, mistõttu heterodüünisagedus võrdub fhet=f0.het+Δfhet.

Kui fhet>fsign, siis enne lahkuhäälestust kehtis nende vahel seos f0.vs=f0.het−f0.sign (kui vastupidi, fhet<fsign, saame f0.vs=f0.sign−f0.het, kuid edaspidine tulemus sellest ei sõltu).

3. Vahesageduse muutus Δfvs=Δfhet+Δfsign. Selle saame lähteseosest Δfvs=fvs−f0.vs.

Arvestades, etfvs=fhet−fsign, saame Δfvs=(fhet−fsign)−(f0.het−f0.sign). Pannes siia sageduste fhet ja fsign, saame Δfvs=Δfhet+Δfsign.

- Vahesageduse kõrvalekalle suuruse Δfvs võrra viib veapinge tekkimisele sagedusdetektori väljundis.

- Veapinge kutsub esile automaatjärgihäälestussüsteemi töö, mis väljendub heterodüünisageduse muutuses mingi suuruse δ 'fhet võrra. Seega, kui esialgne heterodüünisageduse muutus oli δ fhet, siis häälestuse tulemusenaheterodüünisagedus võrdub: fhet=f0.het+δfhet−δ'fhet. Siin eeldatakse, et sagedusdetektori väljundsignaali (saadava tüürsignaali) polaarsus on õiges faasis, kajastudes sageduse korrektsiooni δ 'fhet miinus märgis. Järelikult saame, et

Δfhet=fhet−f0.het.=δ fhet−δ' fhet.

6. Siit tuleneb omakorda, et

Δfvs=δ fhet−δ'fhet+Δfsign.

7. Edaspidi kasutame summaarse lahkuhäälestuse mõistet Δf:

Δf=δ fhet+Δfsign.

Siin on tegemist siis summaarse lahkuhäälestusega, mida automaatne sageduse häälestus peab lõppkokkuvõttes (vahesageduse kaudu) vähendama.

8. Selle tähistuse kohaselt saame, et Δfvs=Δf−δ'het.

9. Järgihäälestatava suurus δ 'fhet sõltub sagedusdetektori väljundsignaalist Utüür.

- Saame niisiis, et δ 'fhet=ζ(Utüür).

- Teisest küljest aga see tüürpinge on lahkuhäälestuse Δfvssuurusest sõltuv: Utüür=ψ(Δfvs).

- Teisiti väljendades, saame

δ 'fhet=ζ ψ(Δfvs).

Järelikult lähtudes alapunktist 8:

Δfvs=Δf−ζψ(Δfvs).

Kui lahendada see võrrand vahesageduse muutuse Δfvs suhtes, siis saadud lahendus Δfvs=η(Δf)annab võimaluse konstrueerida reguleerimiskarakteristiku. Kuid kuna funktsioon ψ(Δfvs)on keeruline ja sõltuvus ζ(Utüür)on tavaliselt eksperimentaalse iseloomuga, siis on lihtsam kasutada seost

Δf=Δfvs+ζψ(Δfvs).

Andes ette Δfvsväärtused, leiame vastavad sageduse kõrvalekalded Δfja konstrueerime reguleerimiskarakteristiku alljärgnevalt:

- Arvutame tüürpinge sõltuvuse vahesageduse kõrvalekalletest Utüür=ψ(Δfvs).

- Arvutame või saame eksperimentaalselt heterodüünisageduse kõrvalekalded tüürpingest δ 'fhet=ζ(Utüür).

- Ülaltoodud p.1 ja p.2 saadud tulemuste järgi konstrueerime heterodüünisageduse muutused sõltuvana  vahesageduse muutustest  δ 'fhet=ζ ψ(Δfvs).

Allpool (joonis 5.3.8) on toodud tüüpilised ψ ja ζ karakteristikud; samas on näidatud ka parameetrite leidmise järjekord kolmanda sõltuvuse konstrueerimiseks.

Joonis 5.3.24

- Automaatreguleerimiseta Δf ja Δfvs omavahelise sõltuvuse (vt joonis 5.3.9.a) konstrueerimiseks sagedustelgede võrdsete mastaapide korral (siis Δf=Δfvs) kujutame seda 450 puntiirjoone abil. Nii saame seose ζψ(Δfvs), mis on kujutatud joonisel pideva liinina. Saadud karakteristik on hõlpsasti muudetav vastupidiseks sõltuvuseks Δfvs(Δf) (vt joonisel b).

Joonis .5.3.25 (NB! Joonisel c on variandi b täpsustatud kujutis (vt teljed!))

- Õige resulteeruv karakteristik on joonisel c toodud kujul:

- Lahkuhäälestuse Δfkasvamisel suureneb vahesageduse kõrvalekaldumine oma nimiväärtusest. Seejuures on vahesageduse muutus tunduvalt väiksem (kuni mitmeid kümneid kordi) kui seda esile kutsuv heterodüüni- või signaalisageduse muutus.

- Nii kehtib see kuni punktini A (positiivne sageduse muutus) või punktini B (negatiivne sageduse muutus).

- Edasi tuleb ebapüsiv piirkond – mis tähendab sagedusdetektori tööpiirkonnast väljaminekut. See tähendab tüürpinge vähenemist, mistõttu väheneb ka heterodüüni järgihäälestusdiapasoon, jäädes vajalikust ulatusest väiksemaks.  Järelhäälestuse vähenemise tõttu jätkub vahesageduse muutus, mis omakorda vähendab tüürpinget jne.

- Selle tulemusena väljub vahesagedus vahesagedustrakti pääsuribast ning sagedusdetektori tüürpinge läheneb nullile. Toimub hüppeline üleminek uuele režiimile, vahesagedus võtab nüüd sellise väärtuse, nagu see oleks olnud ilma automaatreguleerimiseta. Tähendab – vahesagedus muutub nüüd sama palju kui muutub sageduse kõrvalekalle Δf. Joonisel on see näidatud üleminekuga A-st M-i (B-st N-i). Siit alates karakteristik jätkub 450 nurga all.

- Järgnevalt eeldame, et lähtepunkt on punktist M paremal – st et vahesagedus asetseb eemal sagedusdetektori tööpiirkonnast. See tähendab, et tegelik vahesagedus on sagedusdetektori ja vahesagedusvõimendi sageduspiirkonnast väljaspool, vastuvõtja on täielikult lahku häälestatud ning pole signaali vastuvõtja väljundis. Seega juhtahelas puudub ka tüürpinge.

- Vähendades nüüd sageduse erinevust Δf(häälestades vastuvõtjat vajalikule signaalile lähemale). Sellele vastavalt hakkab vahesagedus vähenema, lähenedes nimiväärtusele.

- See kestab niikaua, kui sagedusdetektori väljundis tekkib vähimgi tüürpinge (punktid C ja D). Tüürpinge hakkab häälestama heterodüüni, mis veelgi lähendab vahesagedust nimiväärtusele; toimub järgihäälestuse “nakkumine” signaaliga ning tekkiv vahesagedussignaali sagedus “tõmmatakse” vahesagedustrakti pääsuriba kesksageduse juurde (detektori “S” kõvera keskele). Järelikult, punkt C või D ei ole püsivad tööpunktid, neist toimub hüpe püsivasse tööpiirkonda, kus edaspidi jääb säiluma sageduse automaaatne järelhäälestus.

Ülalmärgitust tulenevalt võib osutuda automaatse sagedusjärelhäälestuse korral raskeks vastuvõtja häälestus ühelt jaamalt teisele – häälestunud jaam tõmmatakse lainealas pikalt kaasa – kus samaaegselt võivad olla mitmed raadiojaamad – kuid neile vastuvõtja ei häälestu. Seepärast nähakse tavaliselt ette võimalus ASH väljalülimiseks või kitsendatakse ASH sagedusriba.

Täiuslikes vastuvõtjates kasutatakse ASH koos raadiojaamade järjestikkuse otsingugu võimalusega. Seda vaatleme veidi hiljem.

### Automaatne sageduse järgihäälestus faasi järgi (FASH)

Meil oli varem toodud skeem faasilise järgihäälestuspõhimõttega (joon.5.3.7b) juhul, kui  võrdlusskeem töötab kui faasdetektor. Sellisel juhul tüürpinge sõltub tugisignaali ja häälestatava heterodüünisignaali faasinihkest ϕ.  Sõltuvusel on perioodiline iseloom (vt esialgselt joonist. 5.3.10), sest faas ψ(ϕ) (vt p. 5.3.2) sõltub ajast ja sageduste erinevusest. Tüürpinge on üldjuhul kirjeldatav seosega Utüür=ψ(ϕ)KMPF. Siin KMPF- madalpääsfiltri ülekandetegur. Tuletaksime meelde ka seda, et faasi tuletis dϕdton ühtlasi nurksagedus ω.

Joonis 5.3.26

See tüürpinge Utüür=ψ(ϕ)KMPF muudab omakorda generaatori sagedust seaduspärasusega

δ'f=ζ(Utüür).

Oletame, et häälestatava ja tugigeneraatori sageduste lahkuhäälestus:

- Oli algselt δf.

- Automaatjärelhäälestuse mõjul muutub generaatori sagedus mingi väärtuse δ'f võrra.

- Sellele vastab siis lahkuhäälestus Δf=δf-δ'f.

- Reguleerpinge Utüür=ψ(ϕ)KMPF, mis sõltub faaside erinevusest (vt joonist),

  - võib olla kas positiivne või negatiivne.

  - Järelikult ka sageduse muutus δ'f=ζ(Utüür)võib olla nii positiivne kui ka negatiivne.

- Arvestades ülaltoodud tähistusi, saame:

Δf=δf−ζψ(ϕ)Kfilter.

- Lähtume konkreetsest juhtunist. Eeldame väikeseid sagedusmuutusi, mistõttu loeme reguleerimiskarakteristiku esimeses lähenduses lineaarseks, saades seega

δ'f≈(12π)Sjuhtkarakt.Utüür.

- Edasi eeldame, et madalsagedusfilter puudub (Kfilter=1) ning arvestame, et on olemas seos sageduslike ja faasimuutuste vahel (siin läheme üle nurksagedusele): Δω=2πΔf=dϕdt. Seega saame viimatitoodud seose viia kujule

dϕdt≈δω−Sjuhkarakt.ψ(ϕ).

Saadud avaldis võimaldab konstrueerida faasipildi ning saada ettekujutuse häälestatava generaatori faasimuutustest. Arvestades funktsiooni ψ(ϕ)kuju, saame nelja erineva alglahkuhäälestuse δω kohta joonisel 5.3.11. toodud faasitrajektoorid.

Joonis 5.3.27

Nooled karakteristikutel näitavad, et positiivse tuletise dϕdt korral faasinurk muutub positiivses suunas s o antud joonisel paremale, negatiivse tuletise korral aga vasakule:

- Faasitrajektoor b vastab alglahkuhäälestuse puudumisele (δω=0) ning näitab, et faasinihe püüdleb stabiilse asendi ϕ=0poole.

- Trajektoor c vastab algsele lahkuhäälestusele δω. Ka siin püüdleb faas stabiilse, kuid siin mitte nullise asendi poole. Siin saavutatavale stabiilse asendile vastab küll sageduste võrdsus, kuid nende signaalide vahele jääb püsiv faasinihe ϕjääk. See nihe on seda suurem, mida suurem on algne sageduste erinevus δω.

- Trajektoor d vastab olukorrale, kus algne lahkuhäälestus δfületab maksimaalse tüürpingega Utüür.max kaetavat maksimaalset sageduse lahkuhäälestust  δ'f. See trajektoor ei lõiku X teljega. Tuletise dϕdtmärk ei muutu ning süsteem ei saavuta stabiilset asendit. Teiste sõnadega – ei toimu automaatreguleerimist. Siit järeldub, et faasijärelhääletussüsteemi poolt kaetav lahkuhäälestuse piirväärtus δfmax=ζ(Utüür.max). Kui järelhäälestus mõlemas suunas toimib ühesuguselt, siis faasijärelhäälestuse hoidmise ribalaius võrdub 2δfmax. Antud juhul langeb FASH hoidmise ribalaius kokku FASH haardeulatusega, kuna δω<Δωmax, kõver lõikab X telge kahes punktis, milledest üks on stabiilne.

- Trajektoor a iseloomustab häälestust teises suunas; püsiv tööpunkt nihkub siin mitte paremale, vaid vasemale nulli (või 2π, 4πjne) suhtes.

Jooniselt nähtub ka see, et vaadeldud FASH võib olla kasutatav ka sagedusdetektorina. Tõepoolest, faasinihke jääkväärtus ϕjääk sõltub sageduse muutusest, seejuures väikeste sagedusmuutuste korral on see sõltuvus praktiliselt lineaarne. Samal ajal on faasdetektori väljundpinge väikeste faasinihete korral lineaarses sõltuvuses faasist ϕjääk. Seega teatud piirides on pinge lineaarses sõltuvuses ükskõik kumba generaatori sagedusmuutustest.

Ka FASH süsteemi täpsem analüüs, kaasa arvatud siirdeprotsesside analüüs kujuneb keerukaks, mistõttu ei mahu käesoleva kursuse raamidesse. Siinjuures võiks veel silmas pidada vaid neist analüüsidest tulenevaid mõningaid järeldusi. Nii näiteks aeglastel sagedusmuutustel tagatakse praktiliselt generaatorite täielik sünkronisatsioon. Dünaamilises režiimis sageduste muutuste korral pole võnkumiste vaheline faasinihe ühesugune, on erinevused ka sagedustes:

- Inertsivabas süsteemis – see on madalpääsfiltrita olukorras – toimub sageduse kaasahaare pea hetkeliselt:. Sealjuures sageduse haardeulatus võrdub sageduse hoidmisulatusega.

- Reaalsetes süsteemides (filtriga olukord) aga haardeulatus osutub väiksemaks kui hoidmisulatus.

### Signaalisageduse automaatsed otsingusüsteemid

Vajadus signaalide otsimiseks sageduse järgi tekib juhul, kui signaali sagedus ei ole täpselt teada või kui on vaja valida mitmete erinevate jaamade vahel – näiteks raadioringhäälingu ja TV vastuvõtjates.

Tüüpilisem otsingusüsteemi lahendus on toodud joonisel 5.3.12.

Joonis 5.3.28

- Juhtpinge formeeritakse integraatoris, mille sisendisse antakse summatori signaal.

- Summaatori signaal formeeritakse omakorda kolmest signaalist:

- Elektronvõtme kaudu pealeantav pinge pingeallikast. See kutsub integraatori väljundis esile suhteliselt aeglase tüürpinge Utüür muutuse. Aeglaselt muutuv tüürpinge, mõjutades sageduse juhtplokki, muudab aeglaselt ka heterodüünisagedust, tagades signaali otsingu sagedusdiapasoonis.

- Saehambakujuline signaal. Tüürpinge Utüür antakse etteantud rakenduslävega nullimisplokile. Kui pinge  Utüür saavutab rakendusläve, antakse summaatori sisendisse 2 sellise polaarsuse ja väärtusega pinge, mille tagajärjel integraatori väljundpinge läheneb lähtesuurusele, mille järel algab uus otsingutsükkel. Taastub pinge Utüür aeglane, algsuurusest algav kasv kuni lävepinge saavutamiseni jne. Pole raske näha, et ülalmainitud tegevuse tulemusena formeeritakse saehambakujuline generaator, mille väljundpinge järgi toimub vastuvõtu skaneerimine etteantud sagedusdiapasoonis.

- Sagedusdetektori väljundsignaal. Kui nüüd skaneerimise ajal satutakse tugeva raadiojaama  peale töösagedusega fsign, siis sellel ajahetkel, kui heterodüünisagedus fhetvõrdub sagedusega fsign+fvahesagedus , muundatud sagedus väärtusega fhet−fsign võrdsustub vahesagedusega fvahesagedus , satub signaal vahesagedusvõimendi pääsuribasse. Vahesagedusvõimendi väljundis tekib signaal, mis antaks sagedusdetektorile. Viimase väljundsignaal antakse summaatori sisendisse 3 ning võtme juhtahelasse, katkestades skaneerimist põhjustava algpinge pealeandmise 1. summaatori sisendisse. Sellest hetkest katkeb tüürpinge muutus, katkeb skaneerimine.

Edasine tüürpinge muutus sõltub summaatori 3. sisendi pingest ja selle polaarsusest. Oletagem näiteks, et muundatud sagedus on madalam vahesageduse nimiväärtusest (vahesagedustrakti kesksagedusest) ning vastab punktile A sagedusdetektori karakteristikul joonisel 6.3.13.

Joonis 6.5.3.29

Näeme, et siis detektori väljundpinge on positiivne. Selle integreerimine muudab tüürpinget ja heterodüünisagedust nii, et tüürpinge kasvab ning muundatud  samuti. Seejuures muundatud sagedus läheneb karakteristiku kekspunktile, mis vastab vahesagedustrakti kesksagedusele. Selles punktis on sagedusdetektori väljundpinge null, ning tüürpinge enam ei muutu. Nii jääb paigale ka heterodüünisagedus; signaal on avastatud ja skaneerimine koos automaatse heterodüünisageduse täpsustamisega on lõppenud.

Kui muundatud sagedus satub sagedusdetektori tööpunkti B, toimub kõik vastassuunaliselt ning lõpptulemusena saavutatakse jällegi tasakaalu olukord vahesagedustrakti kesksagedusel.

Signaali nõrgenemisel või isegi kadumisel – st summaatori sisendpinge kadumisel – integraator püüab hoida tüürpinget teatud aja jooksul. Kui signaal ei kao kauaks, siis vahepealne tüürpinge mõningane vähenemine (väikene heterodüünisageduse muutus) ei vii vastuvõtjat välja ASH haardeulatusest ning signaali ilmumisel taastub esialgne olukord. Kui aga signaali kadumisel tekkiv sageduserinevus on suur, toimub side katkemine ning võib esineda häälestus mõnele teisele jaamale.

Signaali otsingu taasalustamiseks (häälestuse jätkamiseks mõnele teisele jaamale) tuleb lühistada võti summaatori 1. sisendis.

# Lisad

## Lisa 1. Transiiveri plokkskeem

Otsustatakse – kas signaali on või ei ole

Manipulatsioon on numbriline ehk impulssmodulatsioon

Kasutame siin rahvusvahelisi tähiseid

tsign all mõistame kas signaali kestvust või pideva signaali korral vaatlusaega.

Meeldetuletuseks: Q−signaali energia filtri sisendis; N0− sisendmüra spektraaltihedus

Lähemalt on süntesaatoreid vaadeldud kursuse raadiosaatjate osas

Faasluku all mõistame niisiis faasi järgi häälestuvat (FJH) süsteemi, mis püüab viia signaalide faaside erinevuse nulliks

On muidugi võimalus saada ka sisendprotsessi kvadratuursed lugemi komponendid otseselt, ilma sagedusmuunduseta. Selleks tuleb protsessi usis(t)diskretiseerida ajamomentidel tr1=rTdiskr ja tr2=rTdiskr+π2ωs kesk, millised on üksteiset nihutatud veerand võnkeperioodi võrra.

Siin mõistetakse videosignaali all signaali pärast detektorit – kandku ta siis infot pildist, helist või muud suvalist infot

AVR karakteristikute üldistav osa on toodud osas 5.3.1.

Tuletagem meelde, et signaali nullkohad on ajahetked, millal signaal läbib nullnivood.