RAADIOAMATÖÖRI „B” KATEGOORIA EKSAMI KÜSIMUSTE VASTUSED (abimaterjal eksamiks valmistujatele)

M1B

1 - Mida tähendab termin impedants?
B. Vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust.

2 - Kuidas nimetatakse mahtuvust ja induktiivsust sisaldava vooluringi poolt vahelduvvoolule  osutatavat takistust?												 C. Impedants

3 - Kuidas nimetatakse induktiivsuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?
B. Reaktiivtakistus.

4 - Kuidas nimetatakse mahtuvuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?
B. Reaktiivtakistus.

5 - Kuidas reageerib induktiivsus vahelduvvoolule?
C. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus suureneb.

6 - Kuidas reageerib mahtuvus vahelduvvoolule?
A.  Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus väheneb.

7 - Millal annab toiteallikas maksimaalse väljundenergia?
A. Juhul kui koormusimpedants on võrdne vooluallika impedantsiga.

8 - Mida tähendab termin impedantside sobitamine?
B. Koormusimpedantsi võrdsustamine toiteallika impedantsiga.

9 - Mis juhtub kui elektrilise koormuse impedants on võrdne toiteallika impedantsiga?
C. Toiteallikas juhib koormusesse maksimaalse võimsuse.

10 - Miks on impedantside  sobitamine raadiotehnikas väga oluline?
A. Võimaldab toiteallikast juhtida koormusesse maksimaalse võimsuse.

11 - Milline on reaktiivtakistuse mõõtühik?
B. Oom.

12 - Milline on impedantsi mõõtühik?
A. Oom.

13 - Mis on Bell?
C. Erinevate võimsuste suhte suurust väljendav ühik.

14 - Mis on detsibell?
A. Võimsusnivoode suhte muutumine 0,1 Belli võrra.

15 - Ligikaudu mitu detsibelli on vaevaltmärgatav helitugevuse muutus?
C. 1 dB.

16 - Võimsuse suurenemine kaks korda on detsibellides:
B. 3 dB.

Lahendus: Võimsuste suhe detsibellides on arvutatav valemiga: 10log(P1/P2). Kui võimsus suureneb 2 korda, siis 10log2=3dB 

17 - Mitu korda suureneb võimsus 6 dB puhul?
C. 4 korda.

Lahendus: Kasutame logaritmi pöördfunktsiooni -eksponentfunktsiooni  (10 astmes x).

P1/P2=10 astmes(6dB/10)=4 korda

18 - Mitu korda suureneb võimsus 3 dB puhul?
B. 2 korda.

Lahendus: 10 astmes(3dB/10)=2 korda

19 - Signaali raport on "10 dB üle S9". Kui saatja võimsust vähendatakse  1500 vatilt 150 vatini, kui suur on uus signaali tugevuse raport?									 C. S9.

Lahendus: Võimsuste suhe väljendatuna detsibellides on arvutatav valemiga: 10log(P1/P2)=10log(1500W/150W)=10log10=10dB. Kui varem näitas S-meeter 10dB üle S9, siis nüüd vähenes näit 10dB ja S-meeter näitab S9.

20 - Signaali raport on "20 dB üle S9". Kui saatja võimsust vähendatakse 1500 vatilt 15 vatini  kui suur on uus signaali tugevuse raport?
C. S9.

Lahendus: 10log(1500W/15W)=10log100=10*2=20dB

21 - Kui 1 amprilise vooluallikaga on ühendatud kaks paralleelselt lülitatud 10-oomist takistit, kui suur vool läbib kumbagi takistit?
C. 0,5 amprit.

Lahendus: Võrdseid paralleelseid takistusi läbib ühesugune vool. Kuna vooluallikas annab voolu tugevusega 1A, siis kumbagi võrdse takistusega takistit läbib sellest pool ehk 0,5A.

22 - Kui suur on kasutatav võimsus kui 400 V pingega vooluallikas ühendatakse 800 oomise koormusega?
B. 200 vatti.

Lahendus: P=UU/R=(400V*400V)/800oomi=200W

23 - Kui suur on 12 V  0.2A vooluga indikaatorlambi võimsus?
C. 2,4 vatti

Lahendus: P=UI=12V*0,2A=2,4W

24 - Kui suur võimsus eraldub 0,25 kilo-oomisel takistil kui teda läbib vool tugevusega 7,0 milliamprit?
NB!  C. Ligikaudu 9 millivatti.
Siin on viga ja õiget vastusevarianti ei olegi!! 9mW on siiski kõige lähem.
P=IIR=0,007A*0,007A*250oomi=0,01225W=12,25mW.  Ilus vastus oleks 12mW

25 - Kui suur on mitmest takistist koosneva jadalülituse kogutakistus?
A. Kogutakistus on võrdne kõikide takistite takistuste summaga.

26 - Kui suur on kahe  võrdse paralleelselt lülitatud takistist koosneva ahela kogutakistus?
B. Pool kummagi takisti takistuse väärtusest.

27 - Kui suur on kahe paralleelselt ühendatud induktiivsuse koguväärtus?
A.  Pool kummagi väärtusest vastastikust induktiivsust arvestamata.

28 - Kui suur on kahe paralleelselt lülitatud  kondensaatori kogumahtuvus?
B. Kogumahtuvus on võrdne kondensaatorite mahtuvuste summaga.

29 - Kui suur on pinge transformaatori 500 keerust koosneva sekundaarmähise klemmidel kui 2200 keerust koosnev primaarmähis on lülitatud 220 V vahelduvvooluvõrku?
B. 50 V

Lahendus: Trafo ülekandetegur on mähiste keerdude arvu suhe. Mähise pinge on võrdeline mähise keerdude arvuga. Arvutame trafo ülekandeteguri n=w1/w2=2200/500=4,4       220V/4,4=50V

30 - Kui suur on 200 oomise väljundtakistusega helisagedusvõimendi sobitamiseks 10 oomise valjuhääldiga vajaliku transformaatori mähiste keerdude suhe?
A. 4,47 : 1

Lahendus: Trafo ülekandetegur on primaar- ja sekundaarpingete (ja ka keerdude arvude) suhe n=U1/U2=w1/w2. Takistuste sobitamise puhul peab arvestama, et U=ruutjuur(PR). Kuna P taandub välja, siis helisagedusvõimendi sobitustrafo ülekandeteguri saame valemist:

n=(ruurjuur R1)/ (ruutjuur R2)=14,14/3,16=4,47

M2B

1 - Kuidas mõjub ümbruskonna temperatuur süsiniktakisti takistusele?
C. Takistuse muutus sõltub takisti temperatuuritegurist sõltuvalt

2 - Mis tüüpi kondensaatorit kasutatakse tihti võrgutoitealaldi  silumisfiltris?
C. Elektrolüütkondensaatorit.

3 - Millised kondensaatorid lülitatakse rööbiti transformaatori sekundaarmähisega  pingeimpulsside vähendamiseks?
C. Keraamilised kondensaatorid.

4 - Mis tekitab poolide omaresonantsi?
C. Keerdudevaheline mahtuvus.

5 - Milline vooluringi komponent võimaldab suurendada vahelduvvoolu pinget 100 voldilt 1000 voldini?
A. Transformaator.

6 - Kuidas nimetatakse transformaatori primaarmähises voolavat voolu kui sekundaarmähise külge pole koormust lülitatud?
A. Magneetimisvooluks.

7 - Mis suurustega iseloomustatakse tavaliselt jõutransformaatori primaar- ja sekundaarmähiseid?
B. Volt või volt-amper.

8 - Mis on toiteseadme alalduselemendi vastupinge?
C. Mittejuhtivas suunas dioodi klemmidele rakendatud maksimaalne pinge.

9 - Millised on ränidioodide kaks parameetrit, mida ei või ületada?
C. Maksimaalne vastupinge, keskmine pärivool.

Siin on ebatäpne küsimus. Mistahes komponendi max (kas voolu või pinget) ei või ületada. Keskmist küll -kuni max-ni. Mõeldud on ilmselt samaaegselt ületamist.

10 - Miks peavad alaldi dioodid olema termaalselt kaitstud?
B. Ülemäärase kuumenemise tõttu võivad rikneda.

11 - Mis on Zener dioodi (stabilitroni) peamine omadus?
B. Konstantne pinge muutliku voolu puhul.

12 - Mis tüüpi diood on võimeline ostsilleerima ja ka võimendama?
B. Tunneldiood.

13 - Mis on varaktordioodi peamine omadus?
B. Tema sisemahtuvus sõltub rakendatud pingest.

Segadust tekitada võiv küsimus, vt. L.ABO "Raadioseadmete üksikosad" lk. 30 all, paremal: "Mahtuvusdioodi erikuju on varaktor, mis on ette nähtud ülikõrgsageduse (ÜKS) kordistamiseks".

Kuna siin seda kordistamist silmas peetud ei ole (puudub vastav vastusevariant), võiks küsida: Mis on varikapi peamine omadus?  Varikap on elektroonikas üldlevinud mahtuvusdioodi nimetus.

14 - Milleks kasutatakse PIN dioodi?
C. Kõrgsageduslik dioodlüliti.

15 - Kui suur on SSB telefonitööks vajaliku hea kvartsfiltri pääsuriba laius?
B. 2,1kHz –6dB pääsuriba juures

M3B

3.1 - Miks ühendatakse toitealaldi dioodidega paralleelselt kondensaator ja takisti?
C. Pingelangude võrdsustamiseks dioodidel ja pingeimpulsside kahjuliku mõju vähendamiseks.

3.2 - Milline on täislaine alaldi väljundpinge filtreerimata kuju?
C. Sisendpinge kahekordse sagedusega võrdne impulsside jada.

3.3  - Millised komponendid moodustavad toitealaldi filtri?
C. Kondensaatorid ja drosselid.

3.4 - Milline peab olema täisperioodalaldi  alalduselemendi  vastupinge suurus?
NB!   B. Võrdne alaldi väljundpingega

C. Võrdne alaldi nominaalse väljundpinge kahekordse väärtusega.

Siin tuleb paluda küsijal täpsustada, millise täisperioodalaldiga on tegemist: kas nn. klassikalise täisperioodlülituses (vastastakt e. keskväljavõttega) alaldiga (Joon. 1.) või sildlülituses alaldiga (Joon2.)?

Vt. "Raadioamatööri käsiraamat" 1972.a.  lk. 608 „Väikese võimsuselise alaldi arvutus”. Selle järgi peaks esimesel  juhul olema dioodi vastupinge 3 kordne alaldi väljundpinge ja teisel juhul 1,5 kordne    -vastusevariandid puuduvad!

Klassikalise vastastakt täisperiood alaldi puhul jääb ühele dioodile vastupingeks  alaldi kahekordne väljundpinge -vastusevariant C ja sildalaldi puhul jääb ühele dioodile vastupingeks alaldi väljundpinge  -vastusevariant B.

NB! Alati võib ja on isegi soovitatav kasutada suurema vastupingega dioode.

Joon. 1. Vastastaktlülituses täisperioodalaldi	Joon. 2. Sildlülituses täisperioodalaldi.

3.5 - Milline peab olema transmissiooniliiniga ühendatud madalpääsfiltri impedants liini impedantsiga võrreldes?

B. Enamvähem sama.

3.6 - Milline peab olema poolperioodalaldi alalduselemendi vastupinge suurus?
NB!  B. Alaldi nominaalse tipp-pinge ühe või kahekordne väärtus.

(C. Võrdne alaldi väljundpingega)

"Raadioamatööri käsiraamat" annab praktilises arvutuses 3 kordse -seega õige vastusevariant nagu puudub!

Kui alaldi väljundkoormus ei sisalda mahtuvust, sobib vastusevariant C või esimene väide vastusevariandist B –nominaalse tipppinge ühekordne väärtus.

Mahtuvusliku koormuse korral (silumiskondensaatori lisamisel) liitub dioodi D vastupingele laadunud kondensaatori poolt  täiendav pinge –seega nominaalse tipp-pinge kahekordne väärtus –vastusevariant B teine väide.

NB! Alati võib ja on isegi  soovitatav kasutada suurema vastupingega dioode.

Joon. 3. Poolperioodalaldi

3.7 - Kuhu ühendatakse toitealaldi shunttakisti?
A. Paralleelselt filterkondensaatoriga.

3.8 - Mitu kraadi siinuslainest kasutab poolperioodalaldi?
B. 180 kraadi.

3.9 - Mitu kraadi siinuslainest kasutab täisperioodalaldi?
C. 360 kraadi.

3.10 - Mis funktsiooni täidavad kõrgepingealaldis  dioodidega paralleelselt lülitatud kondensaatorid ja takistid?

NB! A. Kahe- või kolmekordistavad väljundpinget.

B. Kaitsevad teistest dioodidest kiiremini vastutakistust taastavaid dioode.

Elektrilist skeemi nägemata ei tea, millist kõrgepingealaldit küsija on silmas pidanud.

Kui on tegemist pingekordistamislülituses kõrgepingealaldiga, siis võib olla tegemist pinge kordistamise kondensaatoritega, KUIGI NEED EI OLE LÜLITATUD DIOODIDEGA TÄPSELT PARALLEELSELT (vt. Joonis 4. Pingekordisti) ja võivad ka neli ja rohkemgi kordi kordistada (vastusevariant A).

Joon. 4. Pingekordisti

Kui on aga tegemist mittekordistava alaldiga, siis kaitsevad kondensaatorid tõepoolest dioode pingeimpulsside eest ja takistid ühtlustavad nende pingelange (vastusevariant B), mis on aga üsna kohmakas sõnastuses.

M4B

4.1 - Mis on produkt detektor?
C. Detektor, mis kasutab segustusprotsessis vastuvõtjas genereeritud kandesagedust.

4.2 - Millised on põhilised seguastme väljundis esinevad sagedused?
C. Sisendsagedused ning summaarne ja vahesagedus.

4.3 - Mida nimetatakse detekteerimiseks?
B. Moduleeritud kõrgsagedussignaalilt informatsiooni eraldamine.

4.4 - Mis on sagedusdiskriminaator?
A. FM signaalide detekteerimiseks kasutatav lülitus.

4.5 - Mida kasutatakse FM signaali detekteerimiseks?
  B. Sagedusdiskriminaatorit.

4.6 - Mida nimetatakse segustusprotsessiks?
C. Kahe signaali  liitmist summaarse- ja vahesageduse saamiseks.

4.7 - Mis eelised on sagedusmuundusprotsessil?

B. Suurenenud selektiivsus ja optimaalne häälestatud võnkeringide konstruktsioon.

4.8 - Mis on vahesagedusvõimendi?
A. Fikseeritult häälestatud pääsuribaga võimendi.

4.9 - Mis vastuvõtjas juhtub kui väga tugev signaal jõuab seguastmeni?
B. Seguaste lakkab töötamast.

NB! Originaalis esineb B vastuses trükiviga: B. Seguaste lakkab tüütamast.

4.10 - Mis on vastuvõtja kõrgsagedusvõimendi esmane ülesanne?
C. Parandada vastuvõtja mürategurit.

4.11 - Millised kaks faktorit määratlevad vastuvõtja tundlikkuse?
C. Ribalaius ja mürategur.

M5B

5.1 - Mis tüüpi sisendsignaali kasutatakse SSB saatja lineaarsuse kontrollimiseks?

C. Kaht helisageduslikku siinuslainet

5.2 - Miks kasutatakse raadiosaatja kõrgepingealaldis shunttakistit.

B. Laadib filterkondensaatori tühjaks.

5.3 - Mida saab kontrollida kahe tooni testi abil?

C. Kõrgsagedusvõimendi lineaarsust.

5.4 - Miks on mõningates lampvõimendites vajalik neutralisatsioon?

C. Elektroodidevahelise mahtuvuse tõttu tekkida võiva ostsilleerimise vältimiseks.

5.5 - Milliseid kaht helisagedust võib kasutada SSB telefonisaatja lineaarsuse kontrollimiseks?

B. Võib kasutada suvalisi helisagedusi, mis  paiknevad saatja helisagedustrakti pääsuribas tingimusel, et nad ei ole teineteisega harmoonilises suhtes.

5.6 - Mis tüüpi filter tuleb installeerida amatöörsaatjasse harmooniliste sageduste kiirguse vältimiseks?

B. Madalpääsfilter.

5.7 - Mida on vaja omada telefonitööks ettenähtud amatöörraadiojaamas?

B. Mikrofon.

5.8 - Monteerisite oma autosse VHF või UHF FM raadiojaama. Milline on antenni jaoks parim koht vältimaks juhi ja reisijate ülikõrgsagedusliku kiirituse ohtu?

A. Katuse keskkoht.

5.9 - Mis on saatjas kasutatavate ekraanide otstarve?

B. Likvideerib ebasoovitava kõrgsagedusliku kiirguse.

5.10 - Miks kasutatakse nn. pii-filtrit saatja väljundis?

A. Saatja väljundimpedantsi sobitamiseks antenni toiteliiniga ja parasiitkiirguse vähendamiseks.

M6B

6.1 - Miks kasutatakse sagedasti Yagi  antenni 50 MHz sagedusalal?

C. Vähendab teiste jaamade poolt tekitatavaid interferentshäireid nii külg- kui tagasuunas.

6.2 - Milline meetod on parim ebasümmeetrilise koaksiaalkaabli sobitamiseks Yagi antenniga?

C. Gamma –sobitus

6.3 - Kuidas saab suurendada parasiitelementidega suundantenni sagedusriba laiust?

A. Kasutada suurema läbimõõduga elemente.

6.4 - Kui suur on poollaine dipoolantenni toitepunkti impedants vabas ruumis?

C. Ligikaudu 73 oomi, takistuslik

NB! Impedants on puhtalt takistuslik (õigemini aktiivtakistuslik) ideaaljuhul.

6.5 - Kui suur on dipoolantenni võimendus võrreldes isotroopse kiirgajaga?

B. Dipoolantenni võimendus on ligikaudu 2,3 dB suurem.

6.6 - Mida tähendab termin ette-taha suhe?

B. Antenni peakiire suunas kiiratava võimsuse ja täpselt vastassuunalise kiirgusvõimsuse suhet.

6.7 - Miks kasutatakse silikoonõli või autovaha TV-tüüpi lapikkaabli pinna katteks?

NB! B. Mustuse ja niiskuse sadestumise vähendamiseks juhtmel.

Mina isiklikult pole kuulnud, et keegi kaablit oleks kaablit vahatanud. Ei usu eriti, et see vähendaks tekkida võivat skinn efekt. Niiskust vast küll hoiab vaha eemale, kuid samas mustust see  lausa kogub.

6.8 - Mis ühikutes väljendatakse kõrgsagedusliku toiteliini kadusid?

C. dB/100m

6.9 - Mis juhtub dielektrikuskadudega toiteliinis töösageduse suurenemisel?

B. Kaod suurenevad.

6.10 - Kuidas mõjutab koaksiaalkaabli impedants teda läbiva signaali sumbuvust?

NB! A. Sumbuvus on suurem sagedustel üle 144 MHz.

NB!! Üsna rumalasti esitatud küsimus ja vastusevariandidki vastavad.

Koaksiaalkaabli impedants ei mõjuta kaablit  läbiva signaali sumbuvust!

Signaali sumbuvust mõjutavad kaablis kasutatavad materjalid ja kaabli  konstruktsioon (kokkuvõttes kaabli tüüp oma parameetritega). Sumbuvus on seda suurem, mida kõrgem on sagedus ja mida pikem on  kaabel.

Vastusevariant A on õige, kuna teised on sootuks absurdsed! Samas võinuks ka väita, et sumbuvus on suurem sagedustel üle 28MHz jne.

M7B

7.1 - Mis iseloomustab nn. "backscatter" signaale?

B. Lainetav heli.

7.2 - Mis on solar-flux indeks?

NB! C. Päikese poolt kiiratav ioniseeriv energia.

NB! Küsimus on pisut ebatäpne: Solar-fluks on päikese poolt kiiratav ioniseeriv energia. Solar-fluks indeks on aga päikese aktiivsuse hindamise indeks.

7.3 - Mida nimetatakse geomagnetiliseks häireks?

B. Maa magnetvälja järsk muutus lühikese aja jooksul.

  - - Kui kiiresti jõuab Päikeselt kiirguv  laetud osakeste vool Maale?

C. 20 kuni 40 tunniga.

7.5 - Milline raadiolainete levimehhanism võimaldab saadet vastu võtta pinnalaine ulatusest kaugemal kuid lähemal  ionosfäärist peegeldunud lainest?

C. Raadiolainete peegeldumine troposfääri ja ionosfääri ebaühtluskohtadelt (satter).

7.6 - Millises ionosfääri kihis kutsuvad äkilised ionosfääri häired esile raadiolainete suurenenud sumbuvuse?

A. D-kihis

7.7 - Kuidas mõjutab geomagnetiline torm raadiolainete levi?

B. Halvenenud raadiolevi kõrgematel geomagnetilistel laiuskraadidel.

7.8 - Mis on raadiolainete levi kriitiline nurk?

C. Maksimaalne raadiolainete levi tõusunurk, mille juures raadiolained peegelduvad veel Maale tagasi ionosfääri teatud seisundi puhul.

7.9 - Kui kaua tavaliselt kestavad  ootamatud ionosfääri häired?

B. Mõnest minutist kuni mõne tunnini.

7.10 - Millistel laiuskraadidel esineb tavaliselt rohkem geomagnetilisi häireid?

B. 45 kraadist kõrgematel laiustel.

M8B

8.1 - Milline mõõteriist sisaldab horisontaal- ja vertikaalkanali võimendi?

C. Ostsillograaf.

8.2 - Mis tüüpi signaale on võimalik ostsillograafi abil vaadelda?

A. Suvalisi ajast sõltuvaid signaale instrumendi  sagedusriba piires.

8.3 - Mis seade on ostsillograaf?

C. Seade, mis võimaldab uurida kuvaril signaalide lainekuju.

8.4 - Mis võib põhjustada ostsillograafi kineskoobi luminofoori riknemise?

B. Liig suur heleduse säting.

8.5 - Mis seade on antenni mürasild?

B. Seade antenni või  muu elektrilise lülituse impedantsi mõõtmiseks.

8.6 -  Kuhu ühendatakse antenni mürasild?

C. Seade ühendatakse vastuvõtja ja tundmatu impedantsiga skeemi vahele ning häälestatakse minimaalse  müra saavutamiseni.

8.7 - Mis seade on väljatugevuse mõõtja?

C. Seade kõrgsagedussignaali  suhtelise võimsuse mõõtmiseks.

8.8 - Kui palju tuleb suurendada saatja väljundvõimsusust, et saatja läheduses asuva vastuvõtja S-meetri näit suureneks S8-lt S9-ni?

NB! C. Ligikaudu neli korda.

NB! Enamusel S-meetritel on iga S-palli vahe on võimsuse järgi neljakordne ehk 6dB. Aga on ka olemas (märksa harvem küll) S-meetreid, mis on gradueeritud 3dB (kaks korda) vahedega.

8.9 - Milline on kõige sobivam lihtne instrument antenni kiirguse suunadiagrammi määramiseks horisontaaltasapinnas?

A. Väljatugevuse mõõtja.

8.10 - Millist seadet saab kasutada saatja väljundsignaalis esinevate intermodulatsioonimoonutustes tekitatud parasiitsignaalide uurimiseks?

B. Spektrianalüsaator.

M9B

9.1 - Mis on atmosfääriliste raadiohäirete peamine tekkepõhjus?

B. Äikesetormid.

9.2 - Kuidas on võimalik kindlaks teha,  kas raadiohäireid tekitav elektriliin asub teie majas?

C. Lülita välja maja elektrivõrgu pealüliti ja kuula patareitoitega raadiot.

9.3 - Kuidas on võimalik vähendada  auto elektrigeneraatori poolt tekitatavaid raadiohäireid?

B. Ühendades raadio toitejuhtmed akuga lühimat võimalikku teed kaudu.

9.4 - Kuidas saab vähendada väga tugeva signaali toimel vastuvõtjas tekkivaid intermodulatsioonihäireid?

B. Lülitades vastuvõtja sisendisse attenuaatori.

9.5 - Miks on kasulik omada vastuvõtja sisendis attenuaatorit?

C. Kaitseb vastuvõtja ülekoormamist erakordselt tugeva signaali poolt.

9.6 - Teie naaber teatab, et tekitate häireid televisioonivastuvõtule. Teie olete aga kindel, et teie aparatuur töötab korralikult. Mida peate tegema?

B. Kontakteerudes naabriga proovite välja selgitada, kas tõepoolest teie töö eetris on TV-häirete tekkepõhjuseks.

9.7 - Mis tüüpi filter tuleb kõigepealt paigaldada  amatöörraadiojaama harmooniliste sageduste kiirguse vältimiseks?

B. Madalpääsfilter.

9.8 - Mis tüüpi interferentshäireid  võib kiirata  mitmebandi antenn, mis on ühendatud valesti häälestatud raadiojaama väljundisse?

A. Harmoonilisi sagedusi

9.9 - Mida tähendab väljend "harmooniliste kiirgus" ?

A. Töösageduse täiskordsete sageduste kiirgus eetrisse.

9.10 - Milline filter tuleb paigutada  televiisori sisendisse  esmase abinõuna amatöörraadiojaama poolt tekitatud kõrgsagedusliku ülekoormuse vähendamiseks?

A. Kõrgpääs filter

M10B

10.1 - Milline inimese keha organ on kõige tundlikum  kõrgsagedusliku energia poolt põhjustatud  kudede kuumenemise suhtes?

- Silmad

10.2 - Tugev kõrgsagedusenergia  kiirgus võib olenevalt lainepikkusest, kõrgsagedus-välja intensiivsusest ja muudest teguritest rikkuda inimkeha kudesid. Kuidas  mõjub kiirgus  keha kudedele?

B.  Kuumendab kudesid.

10.3 - Kui suur võib  maksimaalselt olla inimkeha  läbiv vahelduvvool, mis endast ei kujuta  veel  ohtu?

C. 10mA

10.4 - Mida tuleb teha  kõigepealt kui näed  voolujuhtmetesse kinnijäänud  inimest?

B.  Mingi voolu mittejuhtiva eseme abil   vabastad kannatanu juhtmetest ja alustad kohe südame  kaudse massaaži ja kunstliku hingamise  tegemist samaaegselt hüüdes abi järele.

10.5 - Kui tahad teha mõningaid häälestusoperatsioone oma VHF/UHF raadiojaama juures, mida peab tegema enne jaama sisselülitamist?

C. Tuleb veenduda, et kõik varjestused on kinnitatud  oma kohale.

10.6   Mida peab silmas pidama  kui taod  antennimasti tõmmitsate kinnitusvaiu  maasse?            	 C.  Et löögisuuna pikendusel ei seisaks inimesi, keda varre otsast juhuslikult äralendav kirves või vasar võiks vigastada.

10.7   Mida tuleb jälgida  raiudes puid välipäeva  või kokkutuleku lõkke jaoks?		 		  B. Tuleb seista jalad harki, et juhuslikul puust möödalöömisel kirves ei tabaks jalgu.

10.8 - Mida tuleb silmas pidada antennimasti püstitamisel  või antenni vedamisel majade vahele?

C. Et antenn   püstitamisel, pööramisel või tuule käes kõikudes mitte kuskil  ei puudutaks elektriülekandeliinide juhtmeid.

10.9 - Tehes tööd kõrgel antennimasti otsas tuleb jälgida et....

B.  Kasutatavad tööriistad oleksid paigutatud ja kinnitatud selliselt, et nad ei saaks allolijatele pähe kukkuda.

10.10 - Kui oled autoga sõitnud välipäevale  peab silmas pidama ...

C.   Et  auto ei saaks iseenesest liikuma hakata.

M11B

11.1 - Mis on kõige olulisem tegur töösageduse valikul teil kasutada lubatud sagedusalal?

A. Sagedus ei tohi olla hõivatud teiste amatööride poolt.

11.2 - Soovite  suvise päeva õhtupoolikul sidet saada  amatööriga, kes asub teist  ligikaudu 2000 km eemal. Milline band sobiks edukaks sidepidamiseks kõige rohkem?

- 40 või 15 m

11.3 - Kuidas saab raadiojaama häälestamisel  eetrisoleku aega viia miinimumini?

C. Kasutades jaama  häälestamiseks antenni ekvivalenti (dummy load).

11.4 - Peate sidet oma sõbraga Tartust ja äkki kuulete oma sagedusel hädaabikutset.

NB! B.  Hakkate otsekohe hädaabikutse  infovahetust kirja panema.

Vastusaevariant B on küll loogiline, kuid kinnitust mustvalgel sellele pole ma  leidnud ei sideseadusest, päästeseadusest jt.

11.5 - Milline on  Morsekoodis antud standardse väljakutse "CQ"  formaat?

A. Saadate kolm korda "CQ", millele järgneb protseduurisignaal "DE" ja kolm korda oma kutsungi.

11.6 - Kuidas te vastate "CQ" väljakutsele?

B. Saadate teise jaama kutsungi  kaks korda, "DE" ja oma kutsungi kaks korda.

11.7 - Millise kiirusega tuleb saata "CQ"?

C.  Kiirusega, millist olete ise võimeline korralikult vastu võtma

11.8 - Mis tähendus on Morsekoodi liittähtedel  AR?

C. Saate lõpp.

11.9 - Mida tähendavad  Morsekoodis saadetud  liittähed SK?

C. Side lõpp.

11.10 - Mida tähendavad Morsekoodis saadetud liittähed KN?

C. Vastaku ainult kutsutud jaam.

11.11 - Milleks kasutatakse signaali "CQ" ?

C. Üldväljakutse  märkimaks, et üritate kellegagi ühendust luua.

11.12 - Mida tähendab lühend  QRS?

B. Saatke aeglasemalt.

11.13 - Mida tähendab lühend  QTH ?

C. Minu asukoht on ...

11.14 - Milline on standardse telefoniväljakutse formaat?

C. Saadate fraasi "CQ" kolm korda, "this is" ja oma kutsungi  kolm korda.

11.15 - Kuidas  te vastate raadiotelefoni väljakutsele?

C. Saadate teise jaama kutsungit ühe korra, "this is" ja oma kutsungit  veerimistabelit kasutades ühe korra.

11.16 - Kuidas tuleb veerimistabeli abil saata kutsung ES9A?

B. Echo Sierra Nine Alfa.

11.17 - Kuidas veeritakse kutsungit  AE0LQY?

C. Alfa Echo Zero Lima Quebec Yankee

11.18 - Mida tähendab lühend AS?

C. Oota.

11.19 - Mida tähendab R RST signaali raportis?

C. Signaali loetavust.

11.20 - Mida tähendab lühend QSL?

B. Kas võite kinnitada minu saadetud teate kättesaamist?

M12B

12.1 - Mida loetakse amatöörraadiojaamaks?

B. Tehniliste seadmete kogumit, mida raadioamatöör võib kasutada amatöörraadiosideks vastavalt Sideameti poolt väljastatud tööloa alusel.

12.2 - Amatöörraadiojaama tehniliste seadmete kogumikku kuuluvad:

C.  Saatja, vastuvõtja, lõppseade ja antenn(id).

12.3 - Amatöör-vahendusraadiojaamaks loetakse:

A. Kindlal sagedusel  või sagedustel toimivat  amatöörraadiojaama, mille vahendusel teostatakse vastuvõetavate  sõnaliste või digitaalsete saadete edastamist reaalajas või läbi vahemälu.

12.4 - Amatöörraadiomajakaks loetakse:

B.  Automaatselt toimivat amatöörraadiojaama, mida kasutatakse väljatugevuse mõõtmisel, antennide häälestamisel ja raadiolevi tingimuste hindamisel.

12.5 - Ühiskasutusega amatöörraadiojaamaks loetakse:

C. Amatöörraadiojaama, mis kuulub juriidilisele isikule või ERAÜ juures registreeritud raadioamatööride kollektiivile.

12.6 - Amatöörraadiojaama registreeritud asukohaks loetakse:

C. See asukoht, mis on märgitud tööloale.

12.7 - Amatöörraadiosideks loetakse:

A. Mittetulunduslikku raadiosidet, milles osalevad ainult raadioamatöörid.

12.8 - Amatöörraadiosidet tohib kasutada:

B. Ainult sagedusalades, mis on eraldatud amatöörraadiosideks Eesti raadiosageduste plaaniga.

12.9 - Raadioamatööriks loetakse isikut:

C. Isikut, kes omab raadioamatööri  kvalifikatsioonitunnistust.

12.10 - Amatöörraadiosides tohib edastada sihituseta või korrespondendita saateid:

C. Kõikidele Eesti raadioamatööridele määratud infoteadete edastamiseks.

12.11 - Eesti amatöörraadiojaamale eraldatav kutsung koosneb:

NB!!  C. Kahetähelisest eesliitest, numbrist ja kuni kolmetähelisest järelliitest.

Õiget vastust ei olegi toodud! Õige on: Kahetähelisest eesliitest, numbrist ja

kuni NELJATÄHELISEST järelliitest. (Klass D). Ilmselt väga ammu koostatud küsimus, kui D klassi veel ei olnudki.

12.12 - Haapsalus registreeritud amatöörraadiojaama kutsung algab:

C. ES3

12.13 - Kutsung ES9Z kuulub piirkondlikult:

B. Üleriigiline, kasutamiseks ainult ERAÜ poolt.

12.14 - Kutsung ES2XX võib kuuluda millise klassi Eesti

amatöörraadiojaamale?

C. A

12.15 - Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaamale omistatakse kutsung:

B. A-ZZ

12.16 - Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaama vastutavaks järelvaatajaks võib olla  ainult:

A. A-klassi kvalifikatsioonitunnistust  omav raadioamatöör.

12.17 - Amatöörraadiojaama luba väljastatakse Sideameti poolt kestvusega:

C. 3 aastat.

NB. Sideameti uus nimi on Tehnilise Järelvalve Amet.

12.18 - Amatöörraadiojaama tohib kasutada:

B. Ainult kehtiva amatöörraadiojaama tööloa alusel.

12.19 - Amatöörraadiojaama tööluba kuulub hoidmisele:

B. Raadiojaama registreeritud asukohas.

NB! Keegi vist ei saa keelata mul luba alati enesega kaasas kanda.

12.20 - Amatöörraadiojaama alaline (kohtpaikne) kasutamine väljaspool selle registreeritud asukohta ilma tööloa muutmiseta on lubatud:

B. Kuus kuud.

Tallinnas, 2008.a.

Abimaterjali eksamiks valmistujatele koostas: ES1TL

tonislall@hot.ee